Statens vegvesen

Vedlegg til konkurransegrunnlaget «Kontrakter: Asfaltarbeider XXXX»

Krav til homogenitet og deformasjonsmotstand. Massetype/masseresept i henhold til N200.

Byggherre tilbyr bonus på kontraktspunkt angitt i Spesiell beskrivelse, kap. D1.3, dersom entreprenør oppnår et homogent dekke målt med varmefotografering (IR-skanning) og tilstrekkelig deformasjonsmotstand målt i Wheel Track test på uttatte borkjerner fra asfaltdekket.

Risikoarealet bestemt ut fra varmefotografering (IR-skanning) danner grunnlaget for vurdering av dekkets homogenitet og beregningsmetoden er angitt i vedlegg "Varmefotografering som grunnlag for beregning av bonus og/eller trekk". Det blir ikke utbetalt egen bonus ut fra IR-skanning da denne forutsettes å være en del av bonusen for deformasjonsmotstand. Bonus-/trekkreglene i vedlegget "Varmefotografering som grunnlag for beregning av bonus og/eller trekk" gjelder derfor ikke i denne sammenhengen.

For at bonus for deformasjonsmotstand skal være aktuelt må risikoandelen målt med IR-skanning være ≤ 3,0 %. Er risikoandelen >3,0 % vil kun trekk komme til anvendelse.

IR-skanner skal slås på før utlegging starter og slås av etter at utlegging er avsluttet.
Hvis et enkelt begrenset område, for eksempel ett billass, har et meget stort risikoareal tillates det at dette området freses bort og erstattes med nytt dekke for entreprenørens regning før risikoandelen beregnes.

Det er Statens vegvesen som velger hvor borkjernene skal tas ut og som tester kjernene etter Standard prosedyre tørr testing, NS-EN 12697-22:2003 + A1: 2007 «Spordannelse ved deformasjon».

En forutsetning for bonusutbetaling er at det ikke gis trekk for andre forhold/krav som påvirker levetiden på asfaltdekket, for eksempel hulrom, bindemiddelinnhold, korngradering på det aktuelle punktet. Bonusutbetaling utgår uavhengig av antall trekk det er gitt på punktet.

Regler for måling og krav til bonus og trekk

Det bores minimum 4 prøver (8 kjerner) fra hvert punkt. 3 prøver tas i homogene punkter og 1 prøve tas i punkt hvor det antas å kunne være dårligere stabilitet (for eksempel fete partier). Er feltlengden større enn 5 km tas det ut 1 ekstra prøve (2 kjerner) pr påbegynte 5 km.

For bestemmelse av bonus eller trekk benyttes både verdien for total deformasjon, PRDAIR, og stigningsraten, WTSAIR.

Snittet av alle prøveresultater danner grunnlaget for beregning av bonus/trekk. PRDAIR angis i prosent og gjennomsnittet avrundes til en desimal etter vanlige avrundingsregler. Stigningsraten angis i mm/1000 sykluser og gjennomsnittet avrundes til 3 desimaler etter vanlige avrundingsregler.

Tabellene under angir bonus- og trekkverdier i kr/m2 for ulike ÅDT-intervaller.

| ÅDT 5000-10000. Krav i N200: PRDAIR < 7 % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRDAIR 2) | WTSAIR (mm/1000 sykluser) 1) |  |  |  |  |  |
|  | ≤0,035 | 0,036-0,045 | 0,046-0,065 | 0,066-0,105 | 0,106-0,200 | ≥0,201 |
| ≤4,0 | 15 | 10 | 0 | -10 | -25 | Nytt dekke3) |
| 4,1-6,0 | 10 | 10 | 0 | -10 | -25 | Nytt dekke3) |
| 6,1-8,0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -25 | Nytt dekke3) |
| 8,1-10,0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -25 | Nytt dekke3) |
| 10,1-14,0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | Nytt dekke3) |
| ≥14,1 | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) |
| ÅDT>10000. Krav i N200: PRDAIR < 5 % |  |  |  |  |  |  |
| PRDAIR 2) | WTSAIR (mm/1000 sykluser) 1) |  |  |  |  |  |
|  | ≤0,030 | 0,031-0,035 | 0,036-0,045 | 0,046-0,065 | 0,066-0,105 | ≥0,106 |
| ≤3,0 | 15 | 10 | 0 | -10 | -25 | Nytt dekke3) |
| 3,1-4,0 | 10 | 10 | 0 | -10 | -25 | Nytt dekke3) |
| 4,1-6,0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -25 | Nytt dekke3) |
| 6,1-8,0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -25 | Nytt dekke3) |
| 8,1-10,0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | Nytt dekke3) |
| ≥10,1 | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) | Nytt dekke3) |

1) Sporutviklingsraten (Wheel-Tracking Slope, WTS):

WTSAIR = (d10000 - d5000)/5  (mm/103 lastsykluser)

2) Spordeformasjon i prosent av lagtykkelsen (Proportional Rut Depth, PRD):

PRDAIR = (dN/prøvetykkelse (mm)) * 100
	dN - Spordybde i mm ved N=10 000 passeringer

3) "Nytt dekke": Det skal legges nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves, skal alle prosesser som er nødvendige for å fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt inngå uten kostnader for byggherren.

Dersom IR-skanningen viser et inhomogent dekke (risikoareal > 3,0 %) vil kun trekk komme til anvendelse. Også her skal gjennomsnittet av WheelTrack-analysene gjelde, men antallet rettede prøver, dvs. prøver tatt der vi antar dårlig stabilitet, skal økes. To prøver skal tas på tilfeldige steder og to prøver skal rettes mot steder med antatt dårlig stabilitet. Er strekningen lengre enn 5 km utvides antall prøver med to for hver påbegynte 5 km hvor den ene skal tas der byggherren antar dårlig stabilitet.