Addendum .1 Toleransekrav massesammensetning

Addendum til Statens vegvesens asfaltkontrakter i 2025

Tabell 6 i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Statens vegvesens rapporter nr. 882) endres som vist i rødt under. Det presiseres at kravene til massesammensetning også gjelder prøver tatt fra veg (ferdig dekke).

Tabell 6 Toleransekrav massesammensetning

| Parameter | Toleranser +/-, masseprosent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ab, Ska, Top, Sta, Da, T |  | Agb, Ma, Egt |  |
| Middel av antall prøver1) | 1 | 5/8 | 1 | 5/8 |
| Bindemiddelinnhold | 0,5/0,32) | 0,3/0,22) | 0,5/0,32) | 0,4/0,22) |
| Gjennomgang på sikt 0,063 mm | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,4 |
| Gjennomgang på sikt < 2 mm | 4 | 3 | 7 | 5,5 |
| Gjennomgang på sikt 2 mm | 6 | 4 | 10 | 7,5 |
| Gjennomgang på sikt > 2mm | 6 | 4 | 10 | 7,5 |

1) For OCL A og B beregnes middelverdier av 5 prøver og for OCL C av 8 prøver

2)Høyeste verdi gjelder asfaltmasser med D > 16 mm