D Beskrivende del
D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon

Innhold

1	Overordnet	3

1.1	Reguleringsplan	3

1.2	Vegnormaler og håndbøker	3

1.3	Tiltredelse	3

1.4	Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)	4

1.5	Forsyning av VA, strøm og nett	4

1.6	Riggområder	4

1.7	Grunnlagsdata	4

1.7.1	Fastmerker	4

1.7.2	Koordinatsystem	4

1.7.3	Installasjoner i grunn	4

1.8	Drift av offentlige veger	5

2	Generelle krav til prosjektering	5

2.1	Generelt	5

2.2	Modeller	5

3	Krav til dokumentasjon	6

3.1	Generelle krav til dokumentasjon	6

3.2	Sjekklister	6

3.3	Geoteknikk	6

4	Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner.	6

5	HMS	6

6	Ytre Miljø	7

6.1	Plan for ytre miljø – YM plan	7

6.2	Hensyn til omgivelsene	7

6.2.1	Støy og vibrasjoner	7

6.2.2	Forurensing av jord og vann	7

6.2.3	Støv og annen luftforurensing	7

6.2.4	Kulturmiljø og kulturminner	7

6.2.5	Rigg og marksikringsplan	7

6.3	Naturmangfold og spredning av uønskede organismer	8

6.4	Xxxxx	8

7	Riving og fjerning	8

8	Grunnforhold og massehåndtering	8

8.1	Grunnforhold	8

8.2	Massehåndtering	9

9	Vegbygging	9

10	Grøfter, kummer, drenering vann og avløp	9

11	Vegutstyr	9

11.1	Permanente skilt og vegoppmerking	9

11.2	Murer	9

11.3	Rekkverk	9

11.4	Xxxxx	10

12	Konstruksjoner	10

12.1	Generelt	10

12.2	Funksjonskrav	10

12.3	Krav til prosjektering	10

12.4	Kontroll og godkjenning	10

12.5	Krav til utførelse	10

12.6	Krav til dokumentasjon av ferdige byggverk	10

12.7	Spesielle kompetansekrav	10

13	Tunnel	10

13.1	Generelt	10

13.2	Utslippstillatelse	11

13.3	Tekniske bygg	11

13.4	Nødkiosker	11

14	Elektro	11

14.1	Generelt	11

14.2	Elektriske lavspenningsinstallasjoner	11

14.3	Fordelinger	11

14.4	Ekomanlegg	11

14.5	Maskiner	11

14.6	Høyspent- og lavspentforsyning	11

14.7	Andre kabeleiere	11

XXXXX	11

14.8	Fiberkabler	11

14.9	Trekkekummer	11

14.10	Tellepunkt og værstasjon	11

14.11	Xxxxxx	11

15	Øvrige forhold	11

Kap. D1.2 (dette kapittelet) angir spesielle krav for denne kontrakten, som leverandøren skal oppfylle i kontraktsarbeidet, og er å anse som en spesiell beskrivelse som gjelder foran bestemmelser gitt i håndbøker og tegningsgrunnlag. Kravene kan være angitt som funksjonskrav, egne beskrivende krav, eller som presiseringer av krav i de generelle beskrivelsene.

Leverandøren skal utarbeide resultatdata som angitt i kap. D2-Dokumentasjon.

Overordnet

Det er leverandørens ansvar og risiko å kontrollere at prosjekteringen er i tråd med prosjekteringsgrunnlaget. Leverandøren skal begrunne og dokumentere valg av prosjekterte løsninger. Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag.

Reguleringsplan

Anlegget skal bygges med bakgrunn i følgende reguleringsplan:

- Reguleringsplan xxxxxx

Reguleringsplanen ligger som vedlegg til kontrakten

Vegnormaler og håndbøker

Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler kan ha NA-rundskriv, rettelsesblad, notater, mv. som er tilknyttet den enkelt håndbok. Disse er gyldige som del av håndboken og må leses i sammenheng med denne.

Statens vegvesens håndbøker med tilhørende NA-rundskriv, rettelsesblad, mv. finnes på følgende nettsted:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Vedtatte reguleringsplaner er utarbeidet på grunnlag av vegnormaler og håndbøker som var gjeldende på utarbeidelsestidspunktet. De versjoner av vegnormaler og håndbøker som er gyldige på følgende tidspunktet; [DD.MM.AA] skal legges til grunn for kontraktsarbeidet selv om reguleringsplanene var utarbeidet på grunnlag av tidligere versjoner.

For følgende forhold har byggherren fått innvilget fravik fra vegnormaler og endringer håndbøker:

Xxxxx

Tiltredelse

Xxxx
Grunneieravtaler
Statens vegvesen har foretatt grunnerverv og inngått grunnervervsavtaler som ligger vedlagt kontrakten – se vedlegg XXX
Spesielle vilkår, samt permanent og midlertidig erverv for den enkelte eiendom fremkommer i kontraktene og i krav oppgitt i tabell -se vedlegg XXXX. Det forutsettes at Totalentreprenøren gjør seg kjent med innholdet i avtalene. Alle fysiske som er avtalt i grunneieravtalene skal prosjekteres og utføres av Totalentreprenøren i totalentreprisen. Hvis det oppstår uklarheter ved tolkning av inngått avtale, skal byggherre involveres.

Avtaler om avståelse av grunn kan kun inngås av byggherre.

Totalentreprenøren skal i kontakt med grunneier legge vekt på ærlighet, åpenhet, toleranse og god kommunikasjon.

Erstatning for avståelse av grunn.
Erstatning til grunneier. Utbetalt av Statens vegvesen, dekker avståelse av grunn og rettigheter, samt alle skader og ulemper som har sammenheng med avståelsen eller med det vegtiltak det erverves til fordel for. Erstatning for skader og ulemper som følge av anleggsdriften er holt utenfor og skal behandles uavhengig av kjøpekontrakten og vil være Totalentreprenørens ansvar.

Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)

Xxxxx

Forsyning av VA, strøm og nett

Xxxxx

Riggområder

Xxxxx

Grunnlagsdata

Som utgangspunkt for planlegging og prosjektering skal det benyttes grunnlagsdata som spesifisert i håndbok R110 Modellgrunnlag.

Av kapittel D fremgår hvilke grunnlagsdata som leveres av byggherre.

Fastmerker

Innmåling, beregning og dokumentasjon og eventuell etablering av fastmerker til grunnlagsnett skal utføres av leverandøren i henhold til NS3580 - bygg og anleggsnett. Dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for byggherren. Før arbeidene starter skal leverandøren dokumentere at samtlige punkter er kontrollert og i samsvar med utlevert grunnlagsnett. Jf. krav i håndbok R110. Avvik skal varsles.

Byggherrens etablerte fastmerkenett er vedlagt, leverandøren skal benytte dette som grunnlag til

sitt fastmerkenett for anleggsgjennomføring. Fastmerkeliste er vist i vedlegg xxxxx.

Koordinatsystem

Det skal benyttes koordinatsystem EUREF 89 NTM XX med NN 2000 høyder for prosjektering.

Installasjoner i grunn

Installasjoner i grunnen som er kjent for byggherren er vist i vedlagt teknisk plangrunnlag. Byggherren har ikke oppdatert denne informasjonen i nyere tid og den vil sannsynligvis være ufullstendig/utdatert. Leverandøren må selv innhente oppdatert informasjon om installasjoner i grunnen for hele anleggsområdet. Datert oversikt over innhenting av informasjonen skal oversendes byggherren.

Før graving påbegynnes skal leverandøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler, og innhentet gravetillatelse.

Leverandøren er ansvarlig for at kabler og ledninger i området opprettholder sin funksjon i anleggsgjennomføringen og at alle nødvendige flyttinger utføres.

Drift av offentlige veger

Xxxxx

Generelle krav til prosjektering

  - Generelt

Alle deler av anlegget skal prosjekteres slik at resultatdataene kan benyttes til bygging.

Leverandøren skal utføre all prosjektering som er nødvendig for å gjennomføre kontraktsarbeidet. Prosjekteringen skal være i henhold til de krav som kommer frem i denne kontrakten.

Leverandøren skal ha en metode for å kvalitetssikre dataene iht. fremdriftsplan.

Byggherre og byggherrens samarbeidspartnere skal ha innsynsmulighet til all resultatdata leverandør benytter. Minimum 3 uker før oppstart av aktuelle delarbeider skal prosjekteringsunderlaget gjøres tilgjengelig for byggherre. Byggherre skal kunne utførekvalitetskontroll på dataene som leverandør utarbeider i et modellbasert prosjekt. Leverandør skal komme med forslag for hvordan dette kan utføres. Alle data skal leveres i tilgjengelige åpne formater. Om ikke dette er kompatibelt, skal leverandør dekke eventuelle lisenskostnader og maskinvare for å kunne lese dataen.

Modeller

Generelt

Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag.

Modellbasert gjennomføringsplan

Leverandøren skal utarbeide en gjennomføringsplan som beskriver deres plan for gjennomføring av kontraktsarbeidet. Leverandøren skal planlegge, distribuere, dokumentere og arkivere utveksling av informasjon iht Statens vegvesens krav til håndbøker. Modellbasert gjennomføringsplan skal også omfatte all dataflyt fra og med prosjektering til og med ferdig leveranse av sluttdokumentasjon/resultatdata til oppdragsgiver. Ved prosjektstart skal gjennomføringsplanen og komplette, utført data (data som er produsert frem til dagens dato) og resultatdata gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver. Dokumentasjon av modellbasert gjennomføringsplan skal leveres i god tid før samhandlingsfasen og presenteres som en del av samhandlingen.

Modellbasert gjennomføringsplan skal som minimum inneholde beskrivelse av:

- Organisering av det modellbaserte arbeidet og bemanning av roller

- Skjematisk fremstilling av dataflyt for systemene.

- Formater for alle aktuelle fag. Oversikt over originale filformater og åpne filformater som er brukt i prosjektering

- Prosjektering- og samhandlingsverktøy og annen programvare

- Tverrfaglig samhandling og involvering av byggherren i denne prosessen

- Hvordan byggherre skal få innsyn til dataene

- Opplæringsplan

- Resultatdata som leverandør skal levere

Felles samhandlingsplattform

Det skal benyttes felles dataplattform (M-Files) for hele prosjektgjennomføringen, der alt av kommunikasjon, prosjektering, kvalitetssikring, kvalitetskontroll, oppfølging, godkjenning og dokumentasjon skal utføres. All informasjon i prosjektet skal samles et sted og skal til enhver tid være tilgjengelig uten ventetid for prosjektmedarbeidere, uavhengig av rolle eller lokasjon.

Byggherren skal ha tilgang og innsyn fortløpende til prosjektdata.

Krav til dokumentasjon

  - Generelle krav til dokumentasjon

Kvaliteten på kontraktsgjenstanden og gjennomføringen av kontraktsarbeidene skal dokumenteres i tråd med den prosjektspesifikke kvalitetsplanen, jf. kap. C2 punkt 31.2

Leverandøren skal ivareta digitale leveranser via byggherrens dokumentbehandlingssystem med mindre man avtaler noe annet for enkelte datatyper.

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok R110. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektkodeliste og danner grunnlag for rapportering av geometrisk kontroll. Innmålinger skal være tilgjengelig til byggherren gjennom dokumenthåndteringssystemet.

Eventuelle avvik skal tydelig framgå av leverandørens kvalitetsdokumentasjon. Dersom avvik og mangler i dokumentasjonen påpekes, skal disse rettes opp fortløpende.

Som utført dokumentasjonen skal dokumentere anlegget slik det er bygget. Dette omfatter prosjekterte løsninger, oppdatert med endringer som er gjennomført i byggefasen, samt dokumentasjon om materialkvalitet og annen utførelseskvalitet som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget.

Egenskapsdata til NVDB og FKB leveres iht. C2 og etter den siste gjeldene objektkodeliste.

Data til NVDB skal leveres til https://datafangst.kantega.no

Sjekklister

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister med tilhørende underlagsbilag som f.eks. bilder, innmålingsdata, uttak av masseprøver etc.

Sjekklister og filnavn skal merkes og katalogiseres etter fag og med en steds-ID.

Geoteknikk

Bygget løsning skal dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres byggherren før overtakelse.

Alt av rådata fra f.eks. supplerende grunnundersøkelser, skal leveres og legges ut i NADAG (nasjonal database for grunnundersøkelser) ihht N200.

Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner.

Leverandør skal utarbeide nødvendige planer for anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner som ivaretar de ulike utbyggingsfaser i prosjektet.

HMS

Byggherrens har utarbeidet plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og risikovurdering i tråd med bestemmelser gitt i C2 punkt 44.1.

Byggherrens SHA plan ligger som vedlegg til kontrakten

Ytre Miljø

  - Plan for ytre miljø – YM plan

Som vedlegg til reguleringsplan er det utarbeidet en ytre miljøplan som gir føringer for hva som skal hensyntas i prosjektering og byggefasen, denne er ikke uttømmende. Leverandøren skal utarbeide en egen ytre miljøplan for prosjektet. Det er leverandørens ansvar å påse at den er dekkende for de planlagte arbeidene, samt å få denne godkjent av byggherren og de aktuelle myndigheter i rett tid.

Hensyn til omgivelsene

    - Støy og vibrasjoner

Leverandør skal gjennomføre tilstandsregistreringer og fastsettes rystelseskrav til nærliggende bebyggelse der det er aktuelt. Leverandør skal montere rystelsesmålere for kontroll og dokumentasjon. Dokumentasjon fremlegges byggherre fortløpende.

Leverandøren skal foreta vurdering av lokale skjermingstiltak og beregninger av innendørs lydnivå i forhold til grenseverdier og vurderinger i T-1442(2016) på prosjektert og bygget løsning. Eventuelle påkrevde fysiske permanente støytiltak med bakgrunn i støyberegning skal prosjekteres og bygges av leverandør.

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (støygrenser satt av kommunale myndigheter etc).

Forurensing av jord og vann

Xxxxx

Støv og annen luftforurensing

Leverandør skal holde vegbanen fri for gjenstander, materialer, belegg og annet avfall og sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling som følge av kontraktsarbeidene. Renhold skal utføres uten at det medfører støvplage for omgivelsene. Leverandøren må legge opp til aktive tiltak for å redusere støvflukt i byggeperioden.

Støv på nabobygninger som skyldes anleggsdriften skal fjernes ved vasking.

Kulturmiljø og kulturminner

Xxxxx

Rigg og marksikringsplan

Leverandøren skal før oppstart ha utarbeidet rigg- og marksikringsplan som blant annet skal vise hvor de skal etablere riggområder, masselagring, områder for oppbevaring av matjord, toppjord og eventuell undergrunnsjord. Planen skal i tillegg markere områder for deponering av masser inneholdende uønskede skadelige organismer. Disse skal deponeres separat fra masser uten påviste uønskede organismer. Den skal vise overholdelse av anleggsgrense og ivaretakelse av forhold gitt i YM-plan, tillatelser og øvrige kravdokumenter. Der det er hensiktsmessig skal områdene markeres fysisk i terreng før anleggsstart. I tillegg skal objekter som vernede trær og andre vekster langs traseén inngå i planen.

Rigg- og marksikringsplanen skal inneholde:

D2_XXXX   Risikovurdering Xxxxx

- Riggområdenes plassering

- Turstier, skiløyper friluftsliv og nærmiljø

- Hensynssone langs vassdrag (eksempel kantvegetasjon)

- Matjord/landbruksjord

- Fremmede/uønskede organismer (område)

- Mulige forekomster av forurenset grunn

- Viktige naturområder, naturtyper og vegetasjon

- Trær som skal bevares

- Kulturminner

• Viktige landskapshensyn

• Grenser i vedtatt reguleringsplan

• Områder som skal benyttes til masselager

Plassering av gjerder for fysisk avgrensning av anleggsbelte, riggområder samt andre objekter som skal bevares skal framgå av rigg- og marksikringsplan. Alle som arbeider i prosjektet skal være informert om regler som gjelder kantsoner langs vassdrag.

Naturmangfold og spredning av uønskede organismer

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Riving og fjerning

Xxxxx

Grunnforhold og massehåndtering

  - Grunnforhold

Det vises til utførte grunnundersøkelser, rapporter og notater vedlagt grunnlaget:

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

I de geotekniske notatene kan det være beskrevet forslag til supplerende grunnundersøkelser og vurderinger. Leverandøren har selv ansvar for å vurdere nødvendig omfang og gjennomføring av supplerende grunnundersøkelser og vurderinger.

Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan for oppfølging og dokumentasjon fra anleggsfasen. I disse planene skal eventuell plassering av måleinstrumenter for vibrasjoner og poretrykk inngå.

Alle planer, prosjekteringsarbeider, rapporteringer om grunnforhold og dokumentasjoner skal utføres av geotekniker med nødvendig dokumentert kompetanse og erfaring.

Anleggsfase og dokumentasjon

Når arbeid i kritiske områder pågår, skal det alltid være geotekniker til stede på anleggsplassen.

Det skal foretas nødvendig målinger og rapporteres jevnlig for å påse og verifisere at prosjektforutsetningene overholdes, slike data skal oversendes byggherren fortløpende.

Massehåndtering

Leverandøren skal utarbeide en massehåndteringsplan som skal oversendes byggherren tre uker før oppstart av arbeidene. Planen skal holdes løpende oppdatert og avstemt med virkelig massehåndtering. Byggherren skal kunne få informasjon om endringer i planen umiddelbart

Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper:

Vegetasjonsmasse

Jordmasser

Myr og andre ubrukbare masser

Sprengt stein i dagen

Sprengt stein i tunnel

Forurensede masser

Masser med uønskede organismer

Resirkulerte masser

Masser tilført utenfra

Det skal beskrives hvordan leverandøren vil arbeide for mest mulig gjenbruk av masser. Planlagt, endelig masseplassering og midlertidige masselagre skal synliggjøres. Det skal beskrives hvordan masselagringsområdene skal disponeres og hvordan forurensende avrenning og tilslamming av vassdrag skal unngås.

For masser som kjøres ut av anlegget skal valgte mottak/behandlingsanlegg angis med sted, mengder og massetyper.

Masser som kjøres inn i anlegget utenfra skal være ikke forurenset og fri for uønskede skadelige organismer.

Ved bruk av masselagringsområder skal det dokumenteres før bruk at de nødvendige tillatelser foreligger og at deres ev. vilkår er oppfylt.

Leverandøren skal gjøre de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene til bruk av masselagrings-områdene, herunder miljøkrav, krav til trafikk, adkomst, naboer og omgivelser forøvrig, høyde- eller volumbegrensninger, geoteknikk, erosjon, terrengutforming, istandsetting mv.

Vegbygging

Grøfter, kummer, drenering vann og avløp

Vegutstyr

  - Permanente skilt og vegoppmerking

Det skal utarbeides skilt og vegmerkingsplan. Denne skal godkjennes av skiltmyndighet. Planen skal være godkjent før skilter kan sette opp. Det må regnes med 2 måneders behandlingstid fra endelig forslag til skiltplan oversendes skiltmyndighet til godkjenning foreligger.

Murer

Xxxxx

Rekkverk

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Konstruksjoner

  - Generelt

For prosjektering av konstruksjoner skal håndbok N400 Bruprosjektering benyttes.

Bruer og andre konstruksjoner skal kontrolleres og godkjennes som beskrevet i håndbok

N400 Bruprosjektering, kap. 2. Kontrollen utføres i regi av Vegdirektoratet. Godkjenning gis av Vegdirektoratet som myndighet. Entreprenøren har det fulle ansvar for prosjekteringsdokumentene, dette innebærer at Entreprenøren er ansvarlig for feil og mangler i prosjekteringsdokumentene, selv om disse er kontrollert og godkjent av Vegdirektoratet.

Byggherren skal ha kopi av prosjekteringsmaterialet som sendes til kontroll og godkjenning.

Entreprenøren skal tidlig i prosjekteringsfasen ta kontakt med seksjon for kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet for å avtale oppstartmøte for kontroll og godkjenning konstruksjoner. Entreprenøren skal utarbeide en innleveringsplan for kontroll av prosjekteringsdokumentene, inkludert krav til opplysninger i forbindelse med gjennomføring av kontroll. Planen skal gjennomgås med byggherren før innsendelse til Vegdirektoratet.

Funksjonskrav

Bruene skal tilfredsstille de samme funksjonskrav som vegen når det gjelder trafikkmengder, trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Det som er angitt for bruer i dette kapitlet gjelder også for andre byggverkskonstruksjoner som skal ha teknisk godkjenning slik som kulverter, støttemurer og tunnelportaler.

Krav til prosjektering

Prosjektering av konstruksjoner skal være iht. krav gitt i vegnormal N400 og tilhørende

vedlegg.

Byggherre skal ha innsyn i all prosjektering og korrespondanse vedrørende godkjenning.

Xxxxxx

Kontroll og godkjenning

XXXX

Krav til utførelse

XXXX

Krav til dokumentasjon av ferdige byggverk

XXXX

Spesielle kompetansekrav

XXXX

Tunnel

  - Generelt

Totalentreprenøren skal prosjektere og bygge tunnelene på en måte som sikrer alle krav iht. håndbøkene N500, N601 og V520, samt DX-XXX Geotekniske og geologiske rapporter ivaretas.

Utslippstillatelse

Tekniske bygg

Nødkiosker

Elektro

  - Generelt

XXXXX

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Xxxxxx

Fordelinger

XXXXX

Ekomanlegg

XXXXX

Maskiner

XXXXX

Høyspent- og lavspentforsyning

XXXXX

Andre kabeleiere

XXXXX

Fiberkabler

XXXXX

Trekkekummer

XXXXX

Tellepunkt og værstasjon

Xxxxxx

Xxxxxx

Øvrige forhold

Xxxxx