D Beskrivende del
D 2.0 Dokumentasjon

Innhold

1	Generelle krav til dokumentasjon	2

1.1	Mal for katalogstruktur	2

1.2	Grunnlagsdata	2

1.2.1	Grunnlagsdata som beskriver prosjektområdet	2

1.2.2	Grunnlagsdata som skal benyttes i prosjektet	3

1.2.3	Grunnlagsdata som forvaltes i Norge digitalt samarbeidet	3

1.2.4	Grunnlagsdata som forvaltes av Statens vegvesen	3

2	Registrerte data	4

2.1	Landmåling – registrering av grunnlagsdata/eksisterende situasjon	4

2.2	Scanning	5

2.3	Geologisk kartlegging	5

2.4	Målinger	6

2.5	Inspeksjon	6

2.6	Befaring	6

2.7	Registering på anlegg	7

3	Modeller	7

3.1	Grunnlagsmodeller og fagmodeller – kortversjon	8

3.2	Grunnlagsmodeller og situasjonsmodell	11

3.3	Fagmodeller og tverrfaglig modell	22

3.4	Samordningsmodell og tverrfaglige analyser	38

4	Resultatdata	42

4.1	Presentasjoner	42

4.2	Datasett	44

4.3	Dokumenter	45

4.4	Tegninger	45

4.5	Rapporter	47

4.5.1	Dokumenter som skal utarbeides til KVU (Konseptvalgutredning)	47

4.5.2	Dokumenter som skal utarbeides til kommunedelplan	49

4.5.3	Dokumenter som skal utarbeides til reguleringsplan	51

4.5.4	Dokumenter som skal utarbeides til konkurransegrunnlag for entreprise	52

Generelle krav til dokumentasjon

VEILEDNINGSTEKST:

- BRUK TABELLENE I DETTE KAPITTELET TIL Å SPESIFISERE HVILKE DOKUMENTASJONSTYPER LEVERANDØR SKAL UTARBEIDE OG LEVERE.

- SLETT DOKUMENTASJONSTYPER SOM IKKE ER RELEVANTE FOR PROSJEKTET.

- BESKRIV HVA OPPDRAGET GJELDER I/UNDER TABELLEN FOR HVER DOKUMENTASJONSTYPE

- SLETT UNDERPUNKT I TABELLENE SOM IKKE ER AKTUELLE

- SETT X I FELTET FOR DEN SOM SKAL LEVERE DOKUMENTASJONEN.

- BESKRIV EVENTUELLE TILLEGG/UNNTAK FRA BESTEMMELSER I HÅNDBOK R110 MODELLGRUNNLAG UNDER TABELLEN FOR HVER DOKUMENTASJONSTYPE, OG SPESIFISER HVA SOM SKAL LEVERES.

Mal for katalogstruktur

Sett inn lenke til mal for katalogstruktur som skal benyttes ved lagring av datafiler.

Grunnlagsdata

Grunnlagsdata som beskriver prosjektområdet

- VEILEDNINGSTEKST:

- GRUNNLAGSDATA ER DEFINERT I R110 MODELLGRUNNLAG, KAPITTEL 2.

- GRUNNLAGSDATA BESKRIVER EKSISTERENDE SITUASJON I PROSJEKTOMRÅDET OG DANNER BLANT ANNET UTGANGSPUNKT FOR PROSJEKTERING AV GRUNNLAGSMODELLER.

- BESTILLING/NEDLASTING AV GRUNNLAGSDATA:

  - GRUNNLAGSDATA KAN BESTILLES FRA GEODATA-ENHET I STATENS VEGVESEN

  - GRUNNLAGSDATA FRA NORGE DIGITALT KAN LASTES NED FRA GEONORGE.NO

  - GRUNNLAGSDATA FRA STATENS VEGVESEN DISTRIBUERES PÅ FLERE MÅTER, SE OVERSIKT HER

  - GRUNNLAGSDATA FRA ØVRIGE DATAEIERE DISTRIBUERES PÅ FLERE MÅTER, SE OVERSIKT HER

  - GRUNNLAGSDATA FRA PAPIRAKRIVER KAN VÆRE AKTUELLE I NOEN TILFELLER, SE R100 KAPITTEL 2.1.2.4

- DOKUMENTASJON FRA GJENNOMFØRTE PROSJEKTFASER:

  - DOKUMENTASJON FRA GJENNOMFØRTE PROSJEKTFASER REGNES SOM GRUNNLAGSDATA FOR NESTE FASE.

LEGG VED DET PROSJEKTERTE GRUNNLAGET FOR FOREGÅENDE PLANFASER, DVS MODELLER OG ANDRE RELEVANTE DOKUMENTASJONSTYPER, IKKE BARE PLANDOKUMENTENE/TEGNINGER PÅ PDF-FORMAT.

- REGISTRERING AV GRUNNLAGSDATA:

  - VEGPROSJEKTER SKAL VURDERE BEHOV FOR NY REGISTRERING AV GRUNNLAGSDATA HVIS DATAKVALITET ER FOR DÅRLIG ELLER DATA MANGLER, SE R110 MODELLGRUNNLAG KAPITTEL 2.1.2.5.

  - HVILKE GRUNNLAGSDATA SOM EVT SKAL REGISTRERES SOM DEL AV PROSJEKTARBEIDET SPESIFISERES I DETTE KAPITTELET

  - ALLE GRUNNLAGSDATA SKAL LEVERES I PROSJEKTETS VEDTATTE KOORDINATREFERANSESYSTEM

- LEVERING AV GRUNNLAGSDATA MED KONKURRANSEGRUNNLAGET:

  - ANGI HVILKE DATASETT SOM SKAL LEVERES AV BYGGHERRE MED KONKURRANSEGRUNNLAGET OG HVILKE SOM SKAL LEVERES AV LEVERANDØR I KOIP AV DETTE REGNEARKET.

  - LEGG KOPI AV REGNEARKET VED KONKURRANSEGRUNNLAGET

OPPDATER "VEDLEGG X" I TEKSTEN UNDER TIL RIKTIG VEDLEGGSNUMMER.

Grunnlagsdata som skal benyttes i prosjektet

- Generelle krav til grunnlagsdata er gitt i R110 Modellgrunnlag kapittel 2.

- Grunnlagsdata skal stedfestes i prosjektets koordinatsystem.

- Krav til dataformat er gitt i R110 Modellgrunnlag kapittel 2.1.7.

- Oversikt over hvilke grunnlagsdata oppdragsgiver har lagt ved konkurransegrunnlaget, og hvilke som skal leveres av leverandør,  er gitt i vedlegg x.

- Anlegget skal prosjekteres og bygges i henhold til rammene gitt i følgende reguleringsplaner:

  - xxxxxx

  - xxxxxx

Grunnlagsdata som forvaltes i Norge digitalt samarbeidet

- Hvem har levert data

- Generelt beskrivelse av alder og datakvalitet

- Om leverandør skal gjennomføre kvalitetskontroll av data levert av oppdragsgiver

- Om det er planlagt datafangst/ny registrering av datasett

- Om leverandør skal stå for datafangst/ny registrering

Grunnlagsdata som forvaltes av Statens vegvesen

- Hvem har levert data

- Generelt beskrivelse av alder og datakvalitet

- Om leverandør skal gjennomføre kvalitetskontroll av data levert av oppdragsgiver

- Om det er planlagt datafangst/ny registrering av datasett

- Om leverandør skal stå for datafangst/ny registrering

- Hvilken dokumentasjon som skal gjenbrukes fra foregående prosjektfaser

- Hvor dokumentasjonen finnes, sett inn i regnearket (vedlegg x) eller her:

  - Utredninger

  - Oversiktsplaner

  - Rapporter fra grunnundersøkelser

  - Reguleringsplaner

  - Konkurransegrunnlag/prosjektert grunnlag

  - Dokumentasjon om fastmerker

  - NB: Legg ved det prosjekterte grunnlaget for planene som grunnlagsdata, dvs modeller og andre relevante dokumentasjonstyper, ikke bare plandokumentene (ofte tegninger på PDF-format).

- Installasjoner i grunnen:

  - Installasjoner i grunnen som er kjent for byggherren er vist i grunnlagsdata vedlagt konkurransegrunnlaget.

  - Byggherren har ikke oppdatert denne informasjonen i nyere tid, og den vil sannsynligvis være ufullstendig/utdatert.

  - Leverandøren må selv innhente oppdatert informasjon om installasjoner i grunnen for hele anleggsområdet.

  - Før graving påbegynnes skal leverandøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler, og innhentet gravetillatelse.

  - Dokumentasjon om registrerte data skal utarbeides og leveres i henhold til håndbok R110 Modellgrunnlag kapittel 3.

  - Leverandøren er ansvarlig for at kabler og ledninger i området opprettholder sin funksjon i anleggsgjennomføringen og at alle nødvendige flyttinger utføres.

Registrerte data

Registrerte data skal leveres som beskrevet i R110 Modellgrunnlag, kapittel 3.1.6

  - Landmåling – registrering av grunnlagsdata/eksisterende situasjon

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Landmåling | 3.2 |  |  | GML iht. SOSI |
| Innmåling av eksisterende objekter som skal inngå i grunnlagsdata. | 2/3.2 |  |  | GML iht. SOSI |
| Innmåling av objekter for justering av punktsky fra skanning. | 3.2/4.2.17 |  |  | GML iht. SOSI |
| Eiendomsmålinger. | 3.2/4.2.5 |  |  | GML iht. SOSI |
| Innmåling av fastmerker |  |  |  | GML iht. SOSI |
| Andre formål, spesifiser. |  |  |  |  |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder

Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Innmåling, beregning, dokumentasjon og etablering av fastmerker:

Utføres i henhold til R110 Modellgrunnlag kapittel 3 og NS3580 - bygg og anleggsnett. Før anleggsarbeidene starter skal leverandøren dokumentere for byggherren at samtlige fastmerker er kontrollert og oppfyller kvalitetskrav. Avvik skal varsles. Dokumentasjon om nye/endrede fastmerker skal gjøres tilgjengelig for byggherren.

Oversikt over byggherrens etablerte fastmerkenett er vedlagt. Leverandøren skal benytte dette som grunnlag ved fortetting/etablering av sitt fastmerkenett for anleggsgjennomføring.

Scanning

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Skanning | 3.3 |  |  | LAZ |
| Eksisterende terreng | 3.3 |  |  | LAZ |
| Utførte terrenginngrep | 3.3 |  |  | LAZ |
| Tunnelprofil | 3.3/3.8 |  |  | LAZ |
| Andre objekttyper, spesifiser | 3.3 |  |  | LAZ |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder

Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Geologisk kartlegging

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Geologisk kartlegging | 3.4 |  |  |  |
| Ny vegkorridor | 3.4 |  |  |  |
| Tunnel | 3.4 |  |  |  |
| Større konstruksjoner | 3.4 |  |  |  |
| Andre formål, spesifiser. | 3.4 |  |  |  |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder

Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Målinger

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Målinger | 3.5 |  |  |  |
| Spesifiser formål | 3.5 |  |  |  |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder

Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Inspeksjon

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Inspeksjon | 3.6 |  |  |  |
| Bruer | 3.6 |  |  |  |
| Ferjekaier | 3.6 |  |  |  |
| Bærende konstruksjoner | 3.6 |  |  |  |
| Spesifiser formål | 3.6 |  |  |  |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder

Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Befaring

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Befaringer | 3.7 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder

Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Registering på anlegg

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leverandør |  |
| Registrering på anlegg | 3.8 | Leverandør |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder

Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Modeller

Modeller skal leveres som beskrevet i R110 Modellgrunnlag.

- VEILEDNINGSTEKST:

- VELG MELLOM FORENKLET ELLER DETALJERTE TABELLER FOR MODELLER, OPPDATER KAPITTELNR I HENHOLD:

  - D3 3.0 GRUNNLAGSMODELLER OG FAGMODELLER, KORTVERSJON (FORENKLET) ELLER

  - D3 3.1 GRUNNLAGSMODELLER OG SITUASJONSMODELL + D3 3.2 FAGMODELLER OG TVERRFAGLIG MODELL

- SETT X I FELTET "LEVERES AV" FOR DEN SOM SKAL LEVERE DOKUMENTASJONEN.

- SPESIFIKASJON AV HVA MODELLENE SKAL INNEHOLDE:

  - NÅR DET ER UTARBEIDET SPESIFIKASJON I VU53-PROSJEKTET, ER DET SATT INN HENVISNING TIL UML-MODELL OG XSD-SKJEMA

  - FOR MODELLER DER DET KUN ER UTARBEIDET UML-MODELL I VU53-PROSJEKTET, ER DET SATT INN HENVISNING TIL UML-MODELL

  - FOR MODELLER DER DET KUN ER UTARBEIDET MIRO-SKISSE TIL UML-MODELL ER DET SATT INN HENVISNING TIL SKISSA.

  - BESKRIV EVENTUELLE TILLEGG/UNNTAK FRA BESTEMMELSER I HÅNDBOK R110 MODELLGRUNNLAG UNDER TABELLEN TIL HVER MODELLTYPE.

- HVIS DET IKKE ER ANGITT I TABELLEN:

  - SPESIFISER ÅPENT FORMAT DOKUMENTASJONEN SKAL LEVERES PÅ.

  - AKTUELLE ÅPNE FORMATER:

    - SE R110 MODELLGRUNNLAG, KAPITTEL 1.9

    - SE VEILEDNING PÅ VU53 SIN INFOSIDE.

- SPESIFISER ORIGINALFORMAT FOR MODELLER NÅR KONTRAKT ER UNDERTEGNET OG PROGRAMVARE/ORIGINALFORMAT ER VALGT.

- KRAV TIL ORIGINALFORMAT KAN SPESIFISERES:

  - I KAPITTEL D3 1.9 HVIS ALLE MODELLER LEVERES PÅ SAMME ORIGINALFORMAT

  - UNDER TABELLEN TIL HVER MODELLTYPE HVIS ORIGINALFORMAT VARIERER

  - Grunnlagsmodeller og fagmodeller – kortversjon

| Kategori | Navn | R110 Kap. | Leveres av: |  | Åpent format | Spesifikasjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |  |
| Fagmodell | Belysning | 4.3.2 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Fagmodell | Bru | 4.3.3 |  |  |  | N400 |
| Fagmodell | Bygninger | 4.3.4 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Elektro | 4.3.5 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Ferjekai | 4.3.6 |  |  |  | N400 |
| Fagmodell | Gatemøbler | 4.3.7 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Geologi | 4.3.8 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Geoteknikk | 4.3.9 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Grunnerverv | 4.3.10 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Fagmodell | Konstruksjoner | 4.3.11 |  |  |  | Ikke utarbeidet |
| Fagmodell | Kultur-minnevern | 4.3.12 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Fagmodell | Masse-håndtering | 4.3.13 |  |  |  | Ikke utarbeidet |
| Fagmodell | Naturvern | 4.3.14 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Overvann | 4.3.15 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Fagmodell | Planfag | 4.3.16 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Fagmodell | Rekkverk | 4.3.17 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Fagmodell | Risiko-reduksjon | 4.3.18 |  |  |  | Ikke utarbeidet |
| Fagmodell | Signal | 4.3.19 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Skilt | 4.3.20 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Steinsetting | 4.3.21 |  |  |  | UML-modell |
| Fagmodell | Terrengforming | 4.3.22 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Fagmodell | Tunnel | 4.3.23 |  |  |  | N500 |
| Fagmodell | Vann- og avløp | 4.3.24 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Fagmodell | Veg | 4.3.25 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Fagmodell | Vegetasjon | 4.3.26 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Fagmodell | Vegoppmerking | 4.3.27 |  |  |  | UML-modell |
| Grunnlags-modell | Befolkning | 4.2.2 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Bildedata | 4.2.3 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Bygg | 4.2.4 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Eiendom | 4.2.5 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Forurensning | 4.2.6 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Friluftsliv | 4.2.7 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Grunnforhold | 4.2.8 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Grunnlags-modell | Kulturarv | 4.2.9 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Grunnlags-modell | Landskap | 4.2.10 |  |  |  | UML-modell |
| Grunnlags-modell | Naturmangfold | 4.2.11 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Naturressurser | 4.2.12 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Næring | 4.2.13 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Plansituasjon | 4.2.14 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Samfunns-sikkerhet | 4.2.15 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Samferdsel | 4.2.16 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Grunnlags-modell | Terreng-modell | 4.2.17 |  |  |  | UML-modell og XSD-skjema |
| Grunnlags-modell | Teknisk infrastruktur | 4.2.18 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Grunnlags-modell | Vær og klima | 4.2.19 |  |  |  | Veiledende skisse |
| Koordinering | Tverrfaglig modell | 4.5 |  |  |  |  |
| Koordinering | Samordnings-modell | 4.6 |  |  |  |  |
| Koordinering | Situasjons-modell | 4.4 |  |  |  |  |

Dersom det er behov for utfyllende beskrivelse av modellene som er nevnt over skriv dette her:

Grunnlagsmodeller og situasjonsmodell

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Befolkning | 4.2.2 |  |  | GML |
| Befolkningstetthet |  |  |  |  |
| Skoler og barnehager |  |  |  |  |
| Idrettsanlegg og fritidstilbud innendørs |  |  |  |  |
| Helseregioner |  |  |  |  |
| Tilgjengelighet for de med nedsatt funksjonsevne |  |  |  |  |
| By, tettsted, bygd, sentrumssoner |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Bildedata | 4.2.3 |  |  |  |
| Ortofoto |  |  |  | PNG |
| Satelittbilder |  |  |  |  |
| Skråfoto |  |  |  |  |
| Vertikalbilder |  |  |  |  |
| Bilder tatt med kamera fra bakken |  |  |  |  |
| Bilder tatt fra kjøretøy på bakken |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Bygg | 4.2.4 |  |  | GML |
| Bolighus |  |  |  |  |
| Hytter |  |  |  |  |
| Næringsbygg |  |  |  |  |
| Bygg tilhørende samferdselsanlegg |  |  |  |  |
| Skoler og barnehager |  |  |  |  |
| Installasjoner ved bygg |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Eiendom | 4.2.5 |  |  | GML |
| Eiendomsgrenser |  |  |  |  |
| Eiendommer |  |  |  |  |
| Gårds- og bruksnummer |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Forurensning | 4.2.6 |  |  | GML |
| Forurenset grunn, herunder syredannende bergarter |  |  |  |  |
| Avløpsanlegg |  |  |  |  |
| Industrianlegg |  |  |  |  |
| Samferdselsanlegg |  |  |  |  |
| Områder for matproduksjon |  |  |  |  |
| Radioaktiv forurensning, naturlig eller som følge av menneskelig aktivitet |  |  |  |  |
| Støy |  |  |  |  |
| Luftkvalitet |  |  |  |  |
| Lysforurensning |  |  |  |  |
| Beregnede direkteutslipp av klimagasser generert av trafikk på eksisterende veger i prosjektområdet i CO2-ekvivalenter |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Friluftsliv | 4.2.7 |  |  | GML |
| Områder, se R110 |  |  |  |  |
| Friluftsaktiviteter, se R110 |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Grunnforhold | 4.2.8 |  |  | GML |
| Utførte grunnundersøkelser: |  |  |  |  |
| — Boringer |  |  |  |  |
| — Kjerneboringer |  |  |  |  |
| — Geofysiske undersøkelser |  |  |  |  |
| — Hydrologiske undersøkelser |  |  |  |  |
| — Miljøgeologiske undersøkelser |  |  |  |  |
| — Løsmassegeologi |  |  |  |  |
| — Andre relevante grunnlagsdata |  |  |  |  |
| Bergoverflate |  |  |  |  |
| Berg i dagen |  |  |  |  |
| Bergblotninger |  |  |  |  |
| Bergartsgrenser |  |  |  |  |
| Lagdeling av ulike jordarter/løsmasser |  |  |  |  |
| Overdekning av løsmasser |  |  |  |  |
| Svakhetssoner/forkastninger |  |  |  |  |
| Representative struktur-målinger |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Kulturarv | 4.2.9 |  |  | GML |
| Enkeltminner |  |  |  |  |
| Freda bygninger |  |  |  |  |
| SEFRAK-bygninger |  |  |  |  |
| Kulturmiljøer |  |  |  |  |
| Verneverdige tette trehusmiljøer |  |  |  |  |
| Brannsmitteområder |  |  |  |  |
| Sikringssoner |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Landskap | 4.2.10 |  |  | GML |
| Landskapstyper |  |  |  |  |
| Grenser mellom ulike landskapstyper |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Naturmangfold | 4.2.11 |  |  | GML |
| Verneområder og områder med båndlegging |  |  |  |  |
| Naturtyper |  |  |  |  |
| Arter og økologiske funksjonsområder |  |  |  |  |
| Landskapsøkologiske funksjonsområder |  |  |  |  |
| Geologisk mangfold |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Naturressurser | 4.2.12 |  |  | GML |
| Jordbruk |  |  |  |  |
| Reindrift |  |  |  |  |
| Utmark |  |  |  |  |
| Beite |  |  |  |  |
| Jakt |  |  |  |  |
| Fiske i ferskvatn |  |  |  |  |
| Fiskeri i sjø |  |  |  |  |
| Vannressurser: |  |  |  |  |
| — Drikkevann |  |  |  |  |
| — Grunnvann |  |  |  |  |
| — Vannforsyning til næringsvirksomhet |  |  |  |  |
| Mineralressurser |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Næring | 4.2.13 |  |  | GML |
| Oppdrett |  |  |  |  |
| Skogbruk |  |  |  |  |
| Energi, f.eks olje, vannkraft, vindkraft |  |  |  |  |
| Industri |  |  |  |  |
| Fiskeri |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Plansituasjon | 4.2.14 |  |  | GML |
| Plantyper som gjelder i prosjektområdet: |  |  |  |  |
| — Plangrenser |  |  |  |  |
| — Reguleringsgrenser |  |  |  |  |
| — Formålsgrenser |  |  |  |  |
| Administrative enheter |  |  |  |  |
| Stedsnavn |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Samfunnssikkerhet | 4.2.15 |  |  | GML |
| Skredsoner |  |  |  |  |
| Flomsoner |  |  |  |  |
| Områder med dårlige grunnforhold |  |  |  |  |
| Spenningssatte kabler |  |  |  |  |
| Gassledninger |  |  |  |  |
| Forurensede områder |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Samferdsel | 4.2.16 |  |  | GML |
| Veger |  |  |  |  |
| Anlegg for skinnegående trafikk |  |  |  |  |
| Lufthavner |  |  |  |  |
| Bruer og andre bærende konstruksjoner |  |  |  |  |
| Ferjekaier |  |  |  |  |
| Ferjeleder/Skipsleder |  |  |  |  |
| Tunneler |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Terreng | 4.2.17 |  |  |  |
| Terrengoverflate beskrevet med TIN |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Teknisk infrastruktur | 4.2.18 |  |  |  |
| Vann- og avløpsledninger |  |  |  |  |
| Fjernvarmeledninger |  |  |  |  |
| Gassledninger |  |  |  |  |
| Elektro-ledninger |  |  |  |  |
| Tele-/signalledninger |  |  |  |  |
| Tilhørende installasjoner |  |  |  |  |
| Hydrotekniske anlegg i landbruket |  |  |  |  |
| Informasjon om eier |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Vann | 4.2.19 |  |  |  |
| Kystlinje |  |  |  |  |
| Sjø |  |  |  |  |
| Fjord |  |  |  |  |
| Innsjø |  |  |  |  |
| Bekker |  |  |  |  |
| Myr |  |  |  |  |
| Våtmark |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Vær og klima | 4.2.20 |  |  |  |
| Historiske data for ekstremvær |  |  |  |  |
| Normaler |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Situasjonsmodell | 4.4 |  |  | GML |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Fagmodeller og tverrfaglig modell

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Belysning | 4.3.2 |  |  | GML |
| Veglys og effektbelysning |  |  |  |  |
| Master |  |  |  |  |
| Armaturer |  |  |  |  |
| Fundamenter |  |  |  |  |
| Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Bru | 4.3.3 |  |  | GML |
| Aktuelle fagtema beskrives i håndbok N400 Bruprosjektering, spesifiser formål. |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: N400
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Bygninger | 4.3.4 |  |  | GML |
| Tekniske bygg |  |  |  |  |
| Leskur |  |  |  |  |
| Servicebygg |  |  |  |  |
| Toaletter |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Elektro | 4.3.5 |  |  | GML |
| El-ledninger |  |  |  |  |
| El-koblinger |  |  |  |  |
| Framføringsnoder |  |  |  |  |
| Framføringsveger |  |  |  |  |
| Nødutsstyr |  |  |  |  |
| Tekniske bygg |  |  |  |  |
| Varmekabler |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Ferjekai | 4.3.6 |  |  | GML |
| Tiltak for erosjonssikring |  |  |  |  |
| Kai-konstruksjoner |  |  |  |  |
| Fenderverk |  |  |  |  |
| Fundamentering |  |  |  |  |
| Kaiutstyr |  |  |  |  |
| Utdyping og erosjonssikring |  |  |  |  |
| Aktuelle fagtema beskrives i håndbok N400 Bruprosjektering, spesifiser formål. |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: N400
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Gatemøbler | 4.3.7 |  |  | GML |
| Benker og andre møbler |  |  |  |  |
| Gjerder og skjermer i tettbygde strøk og byrom |  |  |  |  |
| Sykkelstativer |  |  |  |  |
| Utstyr for avfallshåndtering |  |  |  |  |
| Lekeutstyr |  |  |  |  |
| Pullerterer |  |  |  |  |
| Rekkverk og håndlister |  |  |  |  |
| Utsmykning |  |  |  |  |
| Informasjonstavler og skilt som ikke inngår i fagmodell Skilt |  |  |  |  |
| Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Geologi | 4.3.8 |  |  | GML |
| Spesifiser iht N200 Vegbygging og N500 Vegtunneler |  |  |  |  |
| Detaljeringsnivå skal tilpasses prosjektfasens krav til geologisk rapport |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Geoteknikk | 4.3.9 |  |  | GML |
| Masseutskiftning |  |  |  |  |
| Bergsikringstiltak i tunneler og bergskjæringer |  |  |  |  |
| Injeksjon |  |  |  |  |
| Geotekniske konstruksjoner |  |  |  |  |
| Tiltak for å unngå senkning av grunnvann |  |  |  |  |
| Lette masser |  |  |  |  |
| Bjelkestengsler |  |  |  |  |
| Peler |  |  |  |  |
| Støttevegger |  |  |  |  |
| Graveplaner for byggegrop |  |  |  |  |
| Erosjonssikring av, strandsone, elvebredde, skråninger mm |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Grunnerverv | 4.3.10 |  |  | GML |
| Ervervet areal |  |  |  |  |
| Nye og endrede eiendomsgrenser |  |  |  |  |
| Nye og endrede rettigheter |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Konstruksjoner | 4.3.11 |  |  | GML |
| Trapper |  |  |  |  |
| Støyskjermer |  |  |  |  |
| Plattinger i tre |  |  |  |  |
| Murer |  |  |  |  |
| Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: N200, N400 og andre håndbøker
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Kulturminnevern | 4.3.12 |  |  | GML |
| Beskyttelse av verdifulle forekomster |  |  |  |  |
| Forekomster som kan skade miljøet, for eksempel grunnforurensning |  |  |  |  |
| Skadereduserende tiltak, for eksempel funksjonskrav for vanngjennomløp |  |  |  |  |
| Midlertidige verne-/sikringstiltak i byggefasen |  |  |  |  |
| Beskrivelse av formål |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Massehåndtering | 4.3.13 |  |  | GML |
| Massebalanse |  |  |  |  |
| Grad av overskudd eller underskudd for ulike massetyper |  |  |  |  |
| Behov for tiltransportering av masser |  |  |  |  |
| Behov for deponering av masser |  |  |  |  |
| Eksisterende masser som skal gjenbrukes i anleggsfasen |  |  |  |  |
| Forurensede masser |  |  |  |  |
| Behov for areal til mellomlagring og deponi |  |  |  |  |
| Biologisk aktive toppmasser som inneholder rot og frøbank |  |  |  |  |
| Jord-/løsmasser |  |  |  |  |
| Bergmasser |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: R110 4.3.13
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Naturvern | 4.3.14 |  |  | GML |
| Beskyttelse naturforekomster: |  |  |  |  |
| - Beskyttende tiltak |  |  |  |  |
| - Skadereduserende tiltak |  |  |  |  |
| - Midlertidige sikringstiltak i byggefasen |  |  |  |  |
| Vern eller sikring av: |  |  |  |  |
| — Arter og naturtyper |  |  |  |  |
| — Landskapstyper |  |  |  |  |
| — Vannressurser med kantsoner |  |  |  |  |
| — Dyrket mark, myr og andre markslag |  |  |  |  |
| — Biologisk/kjemisk forurensning |  |  |  |  |
| Komponenter som beskytter forekomster på land eller vann |  |  |  |  |
| Kantsoner og beplanting i randsoner |  |  |  |  |
| Beskyttelse av trær og rotsone |  |  |  |  |
| Tiltak mot avrenning til resipienter |  |  |  |  |
| Tiltak for vern/bevaring av rødelistearter |  |  |  |  |
| Skadereduserende tiltak for å sikre at funksjoner for ytre miljø opprettholdes |  |  |  |  |
| Funksjonskrav for: |  |  |  |  |
| — Vanngjennomløp |  |  |  |  |
| — Omlagte vannveier |  |  |  |  |
| — Vannkvalitet i anleggsfasen, krav i utslippstillatelse |  |  |  |  |
| — Håndtering av drivevann og vaskevann fra tunnel |  |  |  |  |
| — Faunapassasjer |  |  |  |  |
| — Restaurerende tiltak |  |  |  |  |
| — Kompenserende tiltak, for eksempel nye dammer eller istandsetting av naturområder |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Overvann | 4.3.15 |  |  | GML |
| Anlegg for håndtering av overvann fra veg/gate |  |  |  |  |
| Anlegg som skal hindre vann fra omliggende områder å havne hos tredjepart eller i vegareal: |  |  |  |  |
| Vannspeil |  |  |  |  |
| Bassenger |  |  |  |  |
| Bekker |  |  |  |  |
| Regnbed, staudebed og grasdekket swale |  |  |  |  |
| Omlagte vannveier |  |  |  |  |
| Fontener |  |  |  |  |
| Kanaler |  |  |  |  |
| Øvrige estetiske tiltak med vann |  |  |  |  |
| Tiltak for å bevare/sikre/gjenåpne/restaurere vann, våtmark, myr og vassdrag |  |  |  |  |
| Grunnarbeid |  |  |  |  |
| Midlertidige omlegginger i byggefasen |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Planfag | 4.3.16 |  |  | GML |
| Oversiktsplan |  |  |  |  |
| Reguleringsplan |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Rekkverk | 4.3.17 |  |  | GML |
| Rekkverk som plasseres langs veg: |  |  |  |  |
| Rekkverk som ivaretar universell utforming og gående |  |  |  |  |
| Komponenter som utgjør rekkverket: |  |  |  |  |
| — Fundamenter |  |  |  |  |
| — Stolper |  |  |  |  |
| — Rekkverksskinner og andre føringselementer |  |  |  |  |
| — Andre deler |  |  |  |  |
| Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Risikoreduksjon | 4.3.18 |  |  | GML |
| Sikkerhetssoner |  |  |  |  |
| Tiltak for sikring mot naturfare som skred, flom, kraftig vind |  |  |  |  |
| Gjerder med grunnarbeid/fundamentering: |  |  |  |  |
| — For fallsikring |  |  |  |  |
| — Viltgjerder |  |  |  |  |
| — Samle og ledegjerder for husdyr/rein |  |  |  |  |
| Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Signal | 4.3.19 |  |  | GML |
| Signalstolper |  |  |  |  |
| Signalhoder |  |  |  |  |
| Fotgjengertrykknapper |  |  |  |  |
| Detektortyper |  |  |  |  |
| Anlegg i grunnen |  |  |  |  |
| Styrelogikk |  |  |  |  |
| Faseplan |  |  |  |  |
| Styreparametere |  |  |  |  |
| Utstrekningen til sløyfedetektorer |  |  |  |  |
| Detekteringsområde for videodetektorer |  |  |  |  |
| Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Skilt | 4.3.20 |  |  | GML |
| Komponenter: |  |  |  |  |
| — Skiltplate |  |  |  |  |
| — Stolper |  |  |  |  |
| — Fundamenter |  |  |  |  |
| — Innfestingsbraketter og øvrig montering |  |  |  |  |
| Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Steinsetting | 4.3.21 |  |  | GML |
| Kantstein |  |  |  |  |
| Belegningsstein |  |  |  |  |
| Heller |  |  |  |  |
| Taktil oppmerking |  |  |  |  |
| Settemønster |  |  |  |  |
| Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Terrengforming | 4.3.22 |  |  | GML |
| Sidearealer |  |  |  |  |
| Skråninger |  |  |  |  |
| Skjæringer |  |  |  |  |
| Fyllinger |  |  |  |  |
| Arealer mellom ramper |  |  |  |  |
| Masselager |  |  |  |  |
| Masseuttak av berg og løsmasser |  |  |  |  |
| Terrengvoller |  |  |  |  |
| Støyvoller |  |  |  |  |
| Terrengtiltak som stier og oppholdsareal på rasteplasser |  |  |  |  |
| Dekker som ikke inngår i andre fagmodeller |  |  |  |  |
| Plastringer og erosjonssikring |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Tunnel | 4.3.23 |  |  | GML |
| Geometrisk utforming |  |  |  |  |
| Komponenter: |  |  |  |  |
| — Portaler |  |  |  |  |
| — Tunnelkledning |  |  |  |  |
| — Bergsikring |  |  |  |  |
| — Vann- og frostsikring |  |  |  |  |
| — Ventilasjonsanlegg |  |  |  |  |
| — Belysning |  |  |  |  |
| — Signal |  |  |  |  |
| — Øvrige tekniske anlegg |  |  |  |  |
| — Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: N500
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Vann og avløp | 4.3.24 |  |  | GML |
| Ledninger for: |  |  |  |  |
| — Overvann |  |  |  |  |
| — Vann |  |  |  |  |
| — Avløp |  |  |  |  |
| Koplinger: |  |  |  |  |
| — Kummer |  |  |  |  |
| — Øvrige koplinger |  |  |  |  |
| — Terrengarbeider |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Veg | 4.3.25 |  |  | GML |
| Hvordan veg- og kryssløsninger skal plasseres i terrenget/gatesystemet |  |  |  |  |
| Terrengarbeider for vegkropp: Skjæring, fylling, drenering |  |  |  |  |
| Hvordan vegen kobles til eksisterende veganlegg |  |  |  |  |
| Midlertidige omlegginger i byggefasen |  |  |  |  |
| Reguleringsgrenser med tilstrekkelig areal |  |  |  |  |
| Vegkonstruksjon |  |  |  |  |
| Vegområde |  |  |  |  |
| Vegtyper, gatetyper |  |  |  |  |
| Veg og gateelementer, areal til: |  |  |  |  |
| - Kantstein |  |  |  |  |
| - Belysning |  |  |  |  |
| - Parkering |  |  |  |  |
| - Beplantning |  |  |  |  |
| - Rabatter |  |  |  |  |
| - Signalanlegg |  |  |  |  |
| - Skilt |  |  |  |  |
| - Sikt |  |  |  |  |
| - Fartsdempende tiltak |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell og XSD-skjema
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Vegetasjon | 4.3.26 |  |  | GML |
| Enkeltplanter: |  |  |  |  |
| Alleer |  |  |  |  |
| Trerekker |  |  |  |  |
| Tregrupper |  |  |  |  |
| Feltsjikt og grasdekker: |  |  |  |  |
| — Naturlig revegetering |  |  |  |  |
| — Tilsådd grasareal, for eksempel: |  |  |  |  |
| - Plen |  |  |  |  |
| - Grasbakke |  |  |  |  |
| - Blomstereng |  |  |  |  |
| Plantefelt |  |  |  |  |
| Vekstjord |  |  |  |  |
| Jordforbedring |  |  |  |  |
| — Kompostlag |  |  |  |  |
| — Masseutskifting |  |  |  |  |
| — Øvrig jordforbedring og krav til vekstjorden |  |  |  |  |
| Beskyttelse av vegetasjon: |  |  |  |  |
| — Oppstøtting |  |  |  |  |
| — Tregruberister |  |  |  |  |
| — Trebeskyttelse |  |  |  |  |
| Vanningsanlegg |  |  |  |  |
| Tiltak for vern og bevaring av eksisterende vegetasjon: |  |  |  |  |
| Planteplan med: |  |  |  |  |
| — Planteavstander |  |  |  |  |
| — Arter/sorter av busker, stauder, sommerblomster og løk |  |  |  |  |
| Skjøtselstiltak |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Vegoppmerking | 4.3.27 |  |  | GML |
| Linjer |  |  |  |  |
| Symboler |  |  |  |  |
| Tekst |  |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen:  UML-modell
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Tverrfaglig modell | 4.5 |  |  | GML |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Samordningsmodell og tverrfaglige analyser

Samordningsmodell

Se håndbok R110 Modellgrunnlag, kapittel 4.6.

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Samordningsmodell | 4.6 |  |  | GML |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Beskrivelse av hva oppdraget gjelder
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Tverrfaglige analyser

Se håndbok R110 Modellgrunnlag, kapittel 4.6.6.

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Klimagassutslipp | 4.6.6.2 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Risiko | 4.6.6.3 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Støy | 4.6.6.4 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Korridor- og linjevalg | 4.6.6.5 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Masser | 4.6.6.6 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Framdrift | 4.6.6.7 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Kostnadsberegning | 4.6.6.8 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Miljøkonsekvenser | 4.6.6.9 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Samfunnsnytte | 4.6.6.10 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Omlegginger i byggefasen | 4.6.6.11 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Luftfartshinder | 4.6.6.12 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Rigg og marksikringsplan | 4.6.6.13 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Spesifikasjon av innholdet i modellen: Veiledende skisse
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:
Beskrivelse av formål:

Resultatdata

  - Presentasjoner

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Presentasjonsmodell | 5.2.2 |  |  |  |
| Spesifiser detaljeringsgrad | 5.2.2.3 |  |  |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Animasjonsfilm | 5.2.3 |  |  |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Manipulerte bilder | 5.2.4 |  |  |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Foto og video | 5.2.5 |  |  |  |
| Foto |  |  |  |  |
| Video |  |  |  |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Prosjektpresentasjoner | 5.2.6 |  |  |  |
| Spesifiser kategori | 5.2.6.3 |  |  |  |

Beskrivelse av formål
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Datasett

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Stikningsdata | 5.3.2 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Maskinstyringsdata | 5.3.3 |  |  |  |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leverandør |  |
| NVDB- og FKB-grunnlag | 5.3.4 |  | GML |
| Hvilke objekttyper i Objektlista for FKB/NVDB som er relevante i prosjektet og som det dermed skal leveres data for. |  | Leverandør |  |
| Tidspunkt for levering av data |  | Leverandør |  |
| Vegnettsobjekter |  | Leverandør |  |
| FKB kartobjekter |  | Leverandør |  |
| NVDB vegobjekter |  | Leverandør |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Dokumenter

VEILEDNING: DOKUMENTER UTARBEIDES OG LEVERES SOM BESKREVET I R110 MODELLGRUNNLAG KAPITTEL 5.4.

Tegninger

VEILEDNING:

- SE R110 MODELLGRUNNLAG, KAPITTEL 5.4.2.

- TEGNINGER TIL PLANMYNDIGHETER (PLANLEGGINGSTEGNINGER) BESTILLES I HENHOLD TIL R110 MODELLGRUNNLAG, KAPITTEL 5.4.2.4.

- HVILKE TEGNINGER SOM SKAL LEVERES TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD, SKAL AVKLARES I PROSJEKTET.

- OVERSIKTSTEGNINGER (B) OG NORMALPROFILER (F) KAN VÆRE NYTTIGE TEGNINGER, MEN DET ER IKKE KRAV AT DE SKAL PRODUSERES I HENHOLD TIL R700 TEGNINGSGRUNNLAG. UTSKRIFT/SKJERMSKUDD FRA MODELL KAN GI SAMME INFORMASJON.

- VURDER I PROSJEKTET HVILKE TEGNINGER SOM ER NYTTIGE OG HVORDAN DE KAN PRODUSERES EFFEKTIVT.

- UNNGÅ PARALLELL PRODUKSJON AV TEGNINGER IHT. R700 TEGNINGSGRUNNLAG OG MODELLER, TEGNINGER  BØR PROSJEKTERES ETTER AT MODELLERINGEN ER FERDIG.

- HVIS DET BESTILLES TEGNINGER (PDF-FILER) SKAL PROSJEKTERT GRUNNLAG FOR PDF-TEGNINGEN OGSÅ BESTILLES. NORMALT VIL DET VÆRE MODELLER + 2D-GEOMETRI LEVERT PÅ ORIGINALFORMAT.

- NORMALT SKAL IKKE DISSE TEGNINGSTYPENE BESTILLES I MODELLBASERTE PROSJEKTER:

  - TILBUDSTEGNINGER: ERSTATTES AV MODELLER

  - BYGGETEGNINGER: LEVERANDØR KAN PRODUSERE SELV ETTER BEHOV BASERT PÅ MODELLDATA

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Planleggingstegninger | 5.4.2 |  |  | PDF |
| Drift- og vedlikeholdstegninger | 5.4.2 |  |  | PDF |
| Oversiktstegninger | 5.4.2 |  |  | PDF |
| Normalprofiler/øvrige standardtegninger (f. eks F, J, K) | 5.4.2 |  |  | PDF |
| Spesifiser formål |  |  |  | PDF |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

VEILEDNING:TEGNINGSTYPENE FRA R700 TEGNINGSGRUNNLAG KAN BRUKES SOM REFERANSE NÅR DET VURDERES HENSIKTSMESSIG ELLER ER PÅKREVD FRA ANDRE, F. EKS DRIFT OG VEDLIKEHOLD.

| Type | Målestokk | Referanse R700 |
| --- | --- | --- |
| A Forside og tegningsliste |  | 2.1 |
| B Oversikt - plan og profil | 1:5000 | 2.2 |
| C Primærveg - plan og profil | 1:1000/1:200 | 2.3 |
| D Sekundærveg - plan og profil | 1:1000/1:200 | 2.4 |
| E Vegkryss og avkjørsler | 1:200 | 2.5 |
| F Normalprofiler og overbygning |  | 2.6 |
| G Drenering og vannbehandling | 1:1000 | 2.7 |
| H VA-ledninger | 1:1000 | 2.8 |
| I Kabler og linjer | 1:1000 | 2.9 |
| J Byggetekniske detaljer |  | 2.10 |
| K Konstruksjoner |  | 2.11 |
| L Skilt- og oppmerking | 1:1000 | 2.12 |
| M Signalanlegg | 1:1000 | 2.13 |
| N Belysning | 1:1000 | 2.14 |
| O Formgiving og vegetasjon | 1:1000 | 2.15 |
| P Mengder |  | 2.16 |
| Q Konflikttema |  | 2.17 |
| R Til disposisjon (For andre etater) |  | 2.18 |
| S Til disposisjon (For andre etater) |  | 2.19 |
| T Visuell presentasjon |  | 2.20 |
| U Tverrprofiler | 1:200 | 2.21 |
| V Geoteknikk og geologi |  | 2.22 |
| W Grunnerverv | 1:1000 | 2.23 |
| X Ytre miljø og naturressurser |  | 2.24 |
| Y Faseplaner | 1:1000 | 2.25 |
| Z Risikofylte arbeider |  | 2.26 |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat

Rapporter

    - Dokumenter som skal utarbeides til KVU (Konseptvalgutredning)

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Utfordringsnotat |  |  |  | PDF |
| KVU-rapport |  |  |  | PDF |
| Sammendrag av merknader |  |  |  | PDF |
| Transportanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Stedsanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Landskapsanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Elementskjema til anslagsrapport (+/- 40%) | HB R764 |  |  | PDF |
| Rapport etter silingsprosess | HB V712 |  |  | PDF |
| Samlerapport for prissatte konsekvenser |  |  |  | PDF |
| - Trafikant- og transportbrukernytte | HB V712 |  |  | PDF |
| - Operatørnytte | HB V712 |  |  | PDF |
| - Budsjettvirkning | HB V712 |  |  | PDF |
| - Ulykker (trafikksikkerhet) | HB V712 |  |  | PDF |
| - Støy og luftforurensning | HB V712 |  |  | PDF |
| Samlerapport for ikke-prissatte konsekvenser |  |  |  | PDF |
| - Landskapsbilde/bybilde | HB V712 |  |  | PDF |
| - Nærmiljø og friluftsliv | HB V712 |  |  | PDF |
| - Kulturmiljø | HB V712 |  |  | PDF |
| - Naturmangfold | HB V712 |  |  | PDF |
| - Naturressurser | HB V712 |  |  | PDF |
| Andre samfunnsmessige virkninger | HB V712 |  |  | PDF |
| - netto ringvirkninger | HB V712 |  |  | PDF |
| - fordelingsvirkninger | HB V712 |  |  | PDF |
| - lokale og regionale virkninger | HB V712 |  |  | PDF |
| Spesifiser formål |  |  |  |  |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Dokumenter som skal utarbeides til kommunedelplan

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Rapport/analyse av støyforhold |  |  |  | PDF |
| Analyse: Overvann inkl. klimahensyn |  |  |  | PDF |
| Situasjonsanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Transportanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Trafikkanalyse | HB R760 |  |  | PDF |
| Stedsanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Landskapsanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) | HB R760 |  |  | PDF |
| Rapport for grunnundersøkelser | HB V220 |  |  | PDF |
| Geoteknisk prosjekteringsrapport | HB V220 |  |  | PDF |
| Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse | HB V712 |  |  | PDF |

| Rapport jf. Byggherreforskriften §17 og §12 | Byggherre forskriften |  |  | PDF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstruksjonsteknisk prosjekteringsrapport | HB N400 |  |  | PDF |
| Formingsveileder |  |  |  | PDF |
| Elementskjema til anslagsrapport | HB R764 |  |  | PDF |
| Samlerapport for prissatte konsekvenser |  |  |  | PDF |
| - Trafikant- og transportbrukernytte | HB V712 |  |  | PDF |
| - Operatørnytte | HB V712 |  |  | PDF |
| - Budsjettvirkning | HB V712 |  |  | PDF |
| - Ulykker (trafikksikkerhet) | HB V712 |  |  | PDF |
| - Støy og luftforurensning | HB V712 |  |  | PDF |
| Samlerapport for ikke-prissatte konsekvenser |  |  |  | PDF |
| - Landskapsbilde/bybilde | HB V712 |  |  | PDF |
| - Nærmiljø og friluftsliv | HB V712 |  |  | PDF |
| - Kulturmiljø | HB V712 |  |  | PDF |
| - Naturmangfold | HB V712 |  |  | PDF |
| - Naturressurser | HB V712 |  |  | PDF |
| Andre samfunnsmessige virkninger | HB V712 |  |  | PDF |
| - netto ringvirkninger | HB V712 |  |  | PDF |
| - fordelingsvirkninger | HB V712 |  |  | PDF |
| - lokale og regionale virkninger | HB V712 |  |  | PDF |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Dokumenter som skal utarbeides til reguleringsplan

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Rapport/analyse av støyforhold |  |  |  | PDF |
| Analyse: Overvann inkl. klimahensyn |  |  |  | PDF |
| Situasjonsanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Transportanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Trafikkanalyse | HB R760 |  |  | PDF |
| Stedsanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Landskapsanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) | HB R760 |  |  | PDF |
| Rapport for grunnundersøkelser | HB V220 |  |  | PDF |
| Geoteknisk prosjekteringsrapport | HB V220 |  |  | PDF |
| Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse | HB V712 |  |  | PDF |
| Risikovurdering jf. Byggherreforskriften §17 og §12 | Byggherreforskriften |  |  | PDF |
| Konstruksjonsteknisk prosjekteringsrapport | HB N400 |  |  | PDF |
| Formingsveileder |  |  |  | PDF |
| Elementskjema til anslagsrapport | HB R764 |  |  | PDF |
| Samlerapport for prissatte konsekvenser |  |  |  | PDF |
| - Trafikant- og transportbrukernytte | HB V712 |  |  | PDF |
| - Operatørnytte | HB V712 |  |  | PDF |
| - Budsjettvirkning | HB V712 |  |  | PDF |
| - Ulykker (trafikksikkerhet) | HB V712 |  |  | PDF |
| - Støy og luftforurensning | HB V712 |  |  | PDF |
| Samlerapport for ikke-prissatte konsekvenser |  |  |  | PDF |
| - Landskapsbilde/bybilde | HB V712 |  |  | PDF |
| - Nærmiljø og friluftsliv | HB V712 |  |  | PDF |
| - Kulturmiljø | HB V712 |  |  | PDF |
| - Naturmangfold | HB V712 |  |  | PDF |
| - Naturressurser | HB V712 |  |  | PDF |
| Rapport/analyse av støyforhold |  |  |  | PDF |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen skal leveres på følgende originalformat:

Dokumenter som skal utarbeides til konkurransegrunnlag for entreprise

| Navn | R110 kapittel | Leveres av: |  | Åpent format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oppdragsgiver | Leverandør |  |
| Fagrapporter SPESIFISER TYPE |  |  |  | PDF |
| Rapport om grunnundersøkelser | HBR760, V220, N200 |  |  | PDF |
| Geoteknisk prosjekteringsrapport | HB R760/V220 |  |  | PDF |
| Anslagsrapport | HB R764 |  |  | PDF |
| Rapport om støyforhold | HB V712 |  |  | PDF |
| Restrisikorapport jf. Bygherreforskriftens §12 og §14 | Byggherreforskriften |  |  | PDF |
| Møtereferat og annen dokumentasjon fra møter |  |  |  | PDF |
| Byggemelding | HB R760 |  |  | PDF |

Beskrivelse av formål:
Dokumentasjonen