V Vedlegg
V1 Omfang og mengdefortegnelse

Eksempel:

Innhold

1	Innledning	2

2	Totaloversikt over anlegget	2

2.1	Gang og sykkelveg	3

2.2	Omlegging av fv.1390	4

2.3	Avkjørsler og øvrige anleggselementer	4

2.4	Konstruksjoner	5

2.5	Rødsholtet	5

2.6	VA anlegg med tilhørende pumpestasjoner for Frogn kommune	5

Innledning

Kap. D1.1 (dette kapittelet) angir omfang av hva som skal bygges med overordnede krav. Kapittelet angir også inndelingen i anleggsdeler leverandøren skal gi pris på.

Totaloversikt over anlegget

Tabellen nedenfor viser inndelingen av anlegget for prisgiving og grunnlag for oppgjør.

De angitte mengdene i tabellen er omtrentlige. Uavhengig av mengdene for den enkelte parsell skal alle arbeider for parsellene til sammen utgjøre det komplette anlegg.

| Parsell nummer | Parsell / anleggsdel, navn, fra-til, hp/km | Vegbygging- gang og sykkelvei (meter) | Vegbygging ny del av fv.1390/ Rødsholtete (meter) | VA-anlegg Frogn Kommune (meter) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSV Ottarsrud – Huseby og Omlegging av Fv1390 | 2100 | 600 |  | Statens vegvesen |
| 2 | GSV Huseby-Bakker bru inkl. arbeider ved Rødsholtet | 1200 | 150 |  | Viken |
| 3 | Komplett VA Anlegg |  |  | 3300 | Frogn Kommune |
|  | SUM | 3300 | 750 | 3300 |  |

Figur 1: Oversikt regulert trasé.

Prosjektet strekker seg geografisk langs fv. 1390 Osloveien mellom Ottarsrud og Bakker bru og omfatter i hovedsak 3300m gang- og sykkelvei som skal ligge på sør/øst siden av fv1390 langs hele strekningen. For å få til en helhetlig og god løsning av gang og sykkelveien langs eksisterende fv.1390, så må fv.1390 forskyves noe på del av strekningen mellom Ødegården og Bilitt barnehage for å gi plass til gang og sykkelveien

Ved Huseby skal 2 kryss/adkomster saneres og erstattes med en ny adkomst til boliger.

Håndtering av overvann og omlegging av eksisterende infrastruktur inngår i også i prosjektet. All nødvendig prosjektering skal utføres av leverandøren.

Frogn kommune skal legge nytt vann og avløpssystem med tilhørende pumpestasjoner langs strekningen og dette inngår som del av denne entreprisen. Frogn Kommune har forprosjektert en løsning for vann og avløpssystem som skal inngå som en del av leverandørens prosjektering og bygging. Hele strekningen skal ha veibelysning. Leverandøren må prosjektere og fremføre strøm til pumpestasjoner og veibelysning. Fordelingsskap til forsyning av veibelysning og pumpestasjoner ønskes plassert slik at det ivaretar fornuftige løsninger i forhold til kabeldimensjoner og forsyningssikkerhet. Vegbelysning og VA-anlegget skal være separate skap/deler og adskilte måleranlegg. Nettforsyning prosjekteres slik at lange kabelføringer unngås.

Alle kryssinger av fv.1390 skal utføres med pressing/boring av varerør i stål. Alle fagelementer skal ha separate rør.

Det skal utføres støyvurderinger på ferdig prosjektert løsning Nødvendige støytiltak for berørte eiendommer gjennomføres.

Gang og sykkelveg

Gang og sykkelvei er regulert som separat gang og sykkelvei med 3 meter grøntsone mellom vei og sykkelsti på hoveddeler av strekningen. Gang og sykkelveien skal ha 3 meter asfaltert bredde med tillegg av grusskulder på 0,25 meter på hver side. Gang og sykkelveien skal prosjekteres og bygges for å tåle aksellast på 5 tonn.

På strekninger hvor framføring av en 3 meter bred gang- og sykkelveg og 3 meter bred rabatt ikke er mulig på grunn av bygninger eller andre nærstående elementer skal bredden på midtdeler reduseres. I reguleringsplan er det på disse stedene lagt til grunn en løsning med 1,5 meter bred rabatt eller fortausløsning.

I områder med fylling mot landbruksarealer skal det være en slak skråning 1:8 slik at områdene i ettertid kan benyttes til landbruksareal.

Det skal prosjekteres og bygges veibelysning på hele strekningen. Belysningsanlegget skal prosjekteres og bygges i henhold til V-124 og N601. Anlegget skal dimensjoneres og bygges etter belysningsklasse MEW3.Maksimal mastehøyde er 10 meter.

Omlegging av fv.1390

I gjeldende reguleringsplan er det lagt til grunn at eksisterende fv.1390 må forskyves mot nord og bygges ny over en strekning på 600 meter. Dette for å kunne plassere ny gang og sykkelvei langs med fv.1390 på strekning hvor fredet og vernet bebyggelse skal hensyntas.

Ny veg skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende veg i vertikalgeometrien.

Ny fv.1390 skal prosjekteres og bygges etter dimensjoneringsklasse Hø2, 7,5 meter med tillegg av skulder på 0,75 meter på hver side i henhold til håndbok N100 (2013)

Avkjørsler og øvrige anleggselementer

Bygging og flytting av avkjørsler til enkelte eiendommer inngår i prosjektet. Dette gjelder også adkomst til jordbruksarealer som skal være minst like gode som før utbyggingen.

Ved Øvre Tomter (Osloveien 171 og 173) stenges den vestre avkjørselen. Holdeplassen flyttes mot vest.

I Husebygrenda er det tett mellom avkjørsler, holdeplasser, hager og bygninger. Teipaveien flyttes til vestsiden av bygningene på Nordre Huseby. Eksisterende avkjørsel til Teipaveien og nordre Huseby stenges. Holdeplass på Huseby justeres til å bli lokalisert ved stengt avkjørsel. Tilrettelagt kryssing av fv.1390 skal etableres i området.

Busslommer som berøres på strekningen oppgraderes iht. Utbedringsstandarden. Gang og sykkelvegen anlegges som bredt fortau gjennom bussholdeplassene

For øvrig nevnes bla. Følgende punkter som må hensyntas

- Riving og fjerning av eksisterende buss-skur, stolper, rekkverk, asfalt m.v

- Støttemurer

- Beplantning og skjøtsel

- Flytting av «tunstein»

- Busslommer

- Jordbruksavkjørsler og andre avkjørsler.

- Støyskjermingstiltak

Figur 2: Husebygrenda,

Konstruksjoner

Ved Huseby søndre skal det bygges en støttemur av naturstein. Dette er nødvendig for å ta opp høydeforskjellen mellom gang og sykkelvei eksisterende bryggerhus.

Figur 3: Huseby søndre

Rødsholtet

I Rødsholtet ligger 15 boliger på østsiden av Osloveien. Boligene er tilknyttet Osloveien via to adkomstveger. Den nordligste avkjørselen skal stenges av trafikksikkerhetsmessige årsaker og ny adkomstveg etableres via eiendommene Rødsholtet 5, 10 og 12.

VA anlegg med tilhørende pumpestasjoner for Frogn kommune

Frogn Kommune vil bli eier av ferdig bygget vann og spillvannsanlegg og har bistått med utkast til prosjekteringsforutsetninger og dimensjonering av dette med tilhørende pumpestasjoner,selvfallsledninger og pumpeledninger som er del av denne totalentreprisen. Dette grunnlag og kravspesifikasjon inngår som del av leverandørens prosjektering og bygging av spillvannsanlegget.

Prosjektering og bygging av overvannsystem tilhørende veianlegg og gang og sykkelvei kommer i tillegg og inngår også som del av den totale VA løsning i prosjektet.

Kravspesifikasjoner for spillvannsanlegg er angitt i kapittel 1.2

Det er lagt opp til bygging av 4 pumpestasjoner som plasseres langs strekningen for å håndtere spillvann ved ulike fallforhold på strekningen. Kabelarbeid, elektro, fordeling for VA-anlegg skal inkluderes. Aktuelle boliger langs strekningen skal tilknyttes det nye anleggets spillvannsystem.

I forbindelse med tilknytning av spillvannsledning for eiendommer på nordsiden av fv.1390, må det legges stikkledninger gjennom fv.1390 for tilknytning, og trekkerør for fremtidig tilknytning av vann. Ca. plassering av krysningspunkt gjennom riksveien fremkommer i vedlegg XXX -kravspesifikasjoner spillvannsanlegg.

Figur 4: Oversikt over ledningsstrekk VA.