V Vedlegg
V2 Eksempel :Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon

Innhold

1	Innledning	3

2	Overordnet	3

2.1	Reguleringsplan	3

2.2	Vegnormaler og håndbøker	3

2.3	Tiltredelse	4

2.4	Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)	4

2.5	Forsyning av VA, strøm og nett	4

2.6	Riggområder	5

2.7	Grunnlagsdata	5

2.7.1	Fastmerker	5

2.7.2	Koordinatsystem	5

2.7.3	Installasjoner i grunn	5

2.8	Drift av offentlige veger	6

3	Generelle krav til prosjektering	6

3.9	Generelt	6

3.10	Modeller	6

4	Krav til dokumentasjon	7

4.1	Generelle krav til dokumentasjon	7

4.2	Sjekklister	8

4.3	Geoteknikk	8

5	Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner	8

6	Ytre miljø, landskap og estetikk	8

6.1	Hensyn til omgivelsene	9

6.1.1	Støy og vibrasjoner	9

6.1.2	Forurensing av jord og vann	9

6.1.3	Kulturmiljø og kulturminner	9

6.1.4	Rigg- og marksikringsplan	10

6.2	Naturressurser, naturmangfold og spredning av uønskede skadelige organismer	11

6.3	Utforming, landskap og bygninger	11

6.4	Grøntanlegg og øvrige permanente anlegg for ytre miljø	11

7	Riving og fjerning	12

8	Grunnforhold og massehåndtering	12

8.1	Grunnforhold	12

8.2	Massehåndtering	13

8.2.1	Matjord	13

8.2.2	Forurensede masser	14

8.3	Landskap og vegetasjonsbruk	14

9	Veibygging	14

9.1	Veganlegg ny del av fv. 1390	14

9.2	Gang og sykkelveianlegget	15

9.3	Kryss og avkjørsler	15

10	Grøfter, kummer, drenering vann og avløp	16

11	Vegutstyr	16

11.1	Murer	16

11.2	Rekkverk	16

11.3	Permanente skilt og vegmerking	16

11.4	Kantstein og belegningsstein	17

11.5	Bussholdeplasser og leskur	17

12	Konstruksjoner	17

13	Elektro	17

13.1	Anlegg for veibelysning	17

13.2	Trekkerør	19

13.3	Trekkekum	19

14	VA-arbeider for Frogn kommune med tilhørende Pumpestasjoner	19

15	Øvrige tiltak	20

15.1	Flytting og omlegging av kabler og ledninger	20

15.2	Ny adkomstvei og sanering av eksisterende adkomst Rødsholtet	21

Innledning

Kap. D1.2 (dette kapittelet) angir spesielle krav for denne kontrakten, som leverandøren skal oppfylle i kontraktsarbeidet, og er å anse som en spesiell beskrivelse som gjelder foran bestemmelser gitt i håndbøker og tegningsgrunnlag. Kravene kan være angitt som funksjonskrav, egne beskrivende krav, eller som presiseringer av krav i de generelle beskrivelsene.

Leverandøren skal utarbeide resultatdata som angitt i kap. D2.

Overordnet

Det er leverandørens ansvar og risiko å kontrollere at prosjekteringen er i tråd med prosjekteringsgrunnlaget. Leverandøren skal begrunne og dokumentere valg av prosjekterte løsninger. Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for prosjektet ble utarbeidet i perioden 2014 - 2017, og vedtatt 03.04.2017 i Frogn kommune. Kommuneplan 2013-2025 for Frogn kommune og Statens vegvesens oppstart av reguleringsarbeidet 20.05.2014 ligger til grunn for endelig vedtatt reguleringsplan.

Anlegget skal bygges med bakgrunn i følgende reguleringsplan:

- Reguleringsplan g/s vei, fv.76 Osloveien (plan-ID: 031-0200)

Vedtatte reguleringsplan og grunnlagsmateriale til denne er tilgjengelige i kommunenes plan- og kartløsninger:

Reguleringsplanen ligger også som vedlegg til kontrakten.

Gyldig reguleringsplan ligger til grunn, det kan gjøres mindre tilpasninger mellom arealer regulert til samferdsel- og teknisk infrastruktur.

Reguleringsplanene definerer den nye gang og sykkelveiens beliggenhet og utforming. Her inngår også flytting av eksisterende fv.1390 for å få plass til gang og sykkelveien på det aktuelle stedet.

Kommunens VA anlegg går på noen steder utover godkjent reguleringsplan. Leverandør må i god tid koordinere med Frogn kommune om tiltredelse på disse områdene.

Vegnormaler og håndbøker

Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler kan ha NA-rundskriv, rettelsesblad, notater, mv. som er tilknyttet den enkelt håndbok. Disse er gyldige som del av håndboken og må leses i sammenheng med denne.

Statens vegvesens håndbøker med tilhørende NA-rundskriv, rettelsesblad, mv. finnes på følgende nettsted:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Vedtatte reguleringsplaner er utarbeidet på grunnlag av vegnormaler og håndbøker som var gjeldende på utarbeidelsestidspunktet. De versjoner av vegnormaler og håndbøker som er gyldige på tidspunktet for endelig tilbud skal legges til grunn for prosjekteringen selv om reguleringsplanene var utarbeidet på grunnlag av tidligere versjoner.

N100 Veg og gateutforming

For følgende forhold har byggherren fått innvilget fravik fra vegnormaler og endringer håndbøker:

- Redusert bredde til 0.5m på skille mellom kjørebane og gang- og sykkelvei over en strekning på 60m forbi verneverdig bygning. Gjelder ved Søndre Huseby

Arkiv.nr. 2014/058025-024. Vedlegg 5

Tiltredelse

Det er foretatt nødvendig grunnerverv på alle eiendommer på strekningen. Alle eiendommer har tillatelse til tiltredelse.

En oversikt over de spesielle avtalen som er inngått med hver enkelt eiendom ligger vedlagt i vedlegg1. Disse er omtalt i kap.XX og skal implementeres og hensyntas under prosjektering og bygging.

Arkeologiske utgravinger er utført og alle arealer innenfor reguleringsplanen er frigitt fra Riksantikvaren.

Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)

Det er blitt foretatt TS-revisjon på teknisk plan i forbindelse med regulering.

Det skal gjennomføre TS-revisjon av detaljplaner/prosjektering før anleggsstart, og før det settes trafikk på vegen. Disse TS-revisjonene skal angi de trafikksikkerhetsmessige vurderingene som har bidratt til valget av de foreslåtte løsninger.

- Detaljprosjektering: Revisjonen av detaljprosjekteringen skal gjøres før anleggsstart. Revisjonen skal bl.a. gjøre en gjennomgang av tverrprofil og linjeføring, kryssløsninger, eventuelle avkjørsler, kollektivanlegg, sideterreng, rekkverk, siktforhold, skilt og oppmerking m.m. Modellmodenhetsindeks må minimum være 300 (MMI 300, klar for tverrfaglig kontroll). De forhold som ikke fremvises i modell må fremvises på tegning.

- Ferdig anlegg før åpning: Revisjonen gjennomføres når veganlegget anses for å være ferdig bygget, men før det er åpnet. Revisjonen skal omfatte en besiktigelse av anlegget, der det særlig legges vekt på å vurdere trafikantenes sikkerhet og synlighet under forskjellige forhold, skilt og oppmerking samt vegdekkets tilstand

Det utarbeides en skriftlig rapport som byggherren skal ha kopi av. Rapportens punkter skal hensyntas. Det må settes av tilstrekkelig tid i fremdriftsplan til revisjonene.

Forsyning av VA, strøm og nett

Følgende kjente etater/parter berøres av arbeidene:

- Frogn Kommune

- Bredbåndsleverandører

- Hafslund

- Telenor

- Viken Fylkeskommune som veieier

Leverandør oppretter kontakt og har ansvar for all koordinering i forbindelse med utførelse. Byggherren skal holdes orientert.

Riggområder

Områder avsatt til rigg- og anleggsområder i reguleringsplan, kan benyttes til riggområde så lenge anleggsarbeidene pågår. Disse områdene kan benyttes til riggplass, anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell og maskiner, utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av overvanns- og drensledninger med mer. Arealer brukt til rigg og anlegg skal tilbakeføres til tilsvarende stand og formål som områdene hadde før anleggsstart.

Grunnlagsdata

Som utgangspunkt for planlegging og prosjektering skal det benyttes grunnlagsdata som spesifisert i håndbok R110.

Det skal etableres en terrengoverflatemodell for prosjektet etter spesifikasjoner i håndbok R110 Modellgrunnlag. Øvrige registreringer (f. eks. resultat fra grunnundersøkelser) skal stedfestes med utgangspunkt i terrengoverflatemodellen eller fastmerker som er brukt for å stedfeste denne. All prosjektering skal foregå med utgangspunkt i terrengoverflatemodellen og andre kvalitetssikrede grunnlagsdata eller grunnlagmodeller.

Leverandøren skal etablere fastmerkenett med utgangspunkt i det nasjonale stamnett-landsnettet (Grunnlagsnett).

Fastmerker

Innmåling, beregning og dokumentasjon av fastmerker til grunnlagsnett skal utføres av leverandøren i henhold til NS3580 - bygg og anleggsnett. Dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for byggherren. Før arbeidene starter skal leverandøren dokumentere at samtlige punkter er kontrollert og i samsvar med utlevert grunnlagsnett. Jf. krav i håndbok R110.

Avvik skal varsles

Koordinatsystem

Det skal benyttes koordinatsystem euref 89 NTM 10 med NN 2000 høyder for prosjektering.

Installasjoner i grunn

Installasjoner i grunnen som er kjent for byggherren er vist i vedlagt teknisk plangrunnlag. Byggherren har ikke oppdatert denne informasjonen i nyere tid og den vil sannsynligvis være ufullstendig/utdatert. Leverandøren må selv innhente oppdatert informasjon om installasjoner i grunnen for hele anleggsområdet. Datert oversikt over innhenting av informasjonen skal oversendes byggherren.

Før graving påbegynnes skal leverandøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler, og innhentet gravetillatelse.

Leverandøren er ansvarlig for at kabler og ledninger i området opprettholder sin funksjon i anleggsgjennomføringen og at alle nødvendige flyttinger utføres.

Drift av offentlige veger

Anleggsarbeidet vil foregå langs eksisterende fylkesvei 1390 Trafikken i området er moderat med en ÅDT på ca.1600. Leverandør skal tilrettelegge for at trafikken kan gå tilnærmet uhindret gjennom anleggsområde. Det skal etableres rutiner for drift og vedlikehold av vegnettet innenfor anleggsområdet. Ved stengt Frogntunnel eller Vassumtunnel, så vil trafikken øke betydelig og ÅDT vil kunne komme opp i 12-15.000. Leverandøren må ta hensyn til dette i planlegging og drift av permanente veier og omkjøringsveier gjennom utbyggingsområdet i anleggsperioden.

Leverandøren skal koordinere sine arbeider med driftsoperatøren til Statens vegvesen/fylkeskommunen på strekningen.

Generelle krav til prosjektering

Generelt

Alle deler av anlegget skal prosjekteres slik at resultatdataene kan benyttes til bygging.

Leverandøren    skal    utføre    all    prosjektering    som    er    nødvendig    for    å    gjennomføre kontraktsarbeidet. Prosjekteringen skal være i henhold til de krav som kommer frem i denne kontrakten. For Frogn kommune skal det bygges nytt VA anlegg langs deler av strekningen. Detaljprosjektering av dette skal følge Frogn kommunes lokale VA norm.

Leverandøren skal ha en metode for å kvalitetssikre dataene iht. fremdriftsplan.

Byggherre og byggherrens samarbeidspartnere (Frogn kommune og Viken fylkeskommune) skal ha innsynsmulighet til all resultatdata leverandør benytter. Minimum 3 uker før oppstart av aktuelle delarbeider skal prosjekteringsunderlaget gjøres tilgjengelig for byggherre. Byggherre skal kunne utføre kvalitetskontroll på dataene som leverandør utarbeider i et modellbasert prosjekt. Leverandør skal komme med forslag for hvordan dette kan utføres. Alle data skal leveres i tilgjengelige åpne formater. Om ikke dette er kompatibelt, skal leverandør dekke eventuelle lisenskostnader og maskinvare for å kunne lese dataen.

Modeller

Generelt.

Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag.

Modellbasert – gjennomføringsplan

Leverandøren skal utarbeide en gjennomføringsplan som beskriver deres plan for gjennomføring av kontraktsarbeidet. Leverandøren skal planlegge, distribuere, dokumentere og arkivere utveksling av informasjon iht Statens vegvesens krav til håndbøker. Modellbasert gjennomføringsplan skal også omfatte all dataflyt fra og med prosjektering til og med ferdig leveranse av sluttdokumentasjon/resultatdata til oppdragsgiver. Ved prosjektstart skal gjennomføringsplanen og komplette, utført data (data som er produsert frem til dagens dato) og resultatdata gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver. Dokumentasjon av modellbasert gjennomføringsplan skal leveres med tilbudet.

Modellbasert gjennomføringsplan skal som minimum inneholde beskrivelse av:

- Organisering av det modellbaserte arbeidet og bemanning av roller

- Skjematisk fremstilling av dataflyt for systemene.

- Formater for alle aktuelle fag. Oversikt over orginale filformater og åpne filformater som er brukt i prosjektering

- Prosjektering- og samhandlingsverktøy og annen programvare

- Tverrfaglig samhandling og involvering av byggherren i denne prosessen

- Hvordan byggherre skal få innsyn til dataene

- Opplæringsplan

- Resultatdata som leverandør skal levere

Felles samhandlingsplattform.

Det skal etableres en felles dataplattform (M-Files) for hele prosjektgjennomføringen, der alt av kommunikasjon, prosjektering, kvalitetssikring, kvalitetskontroll, oppfølging, godkjenning og dokumentasjon skal utføres. All informasjon i prosjektet skal samles et sted og skal til enhver tid være tilgjengelig uten ventetid for prosjektmedarbeidere, uavhengig av rolle eller lokasjon..

Byggherren skal ha tilgang og innsyn fortløpende til prosjektdata.

Krav til dokumentasjon

  - Generelle krav til dokumentasjon

Kvaliteten på kontraktsgjenstanden og gjennomføringen av kontraktsarbeidene skal dokumenteres i tråd med den prosjektspesifikke kvalitetsplanen, jf. kapittel C2 punkt 31.2

Leverandøren skal ivareta digitale leveranser via byggherrens dokumentbehandlingssystem med mindre man avtaler noe annet for enkelte datatyper.

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok R110. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektkodeliste og danner grunnlag for rapportering av geometrisk kontroll. Innmålinger skal være tilgjengelig til byggherren gjennom dokumenthåndteringssystemet.

Eventuelle avvik skal tydelig framgå av leverandørens kvalitetsdokumentasjon. Dersom avvik og mangler i dokumentasjonen påpekes, skal disse rettes opp fortløpende. Se også kapittel C2 punkt 53.2 om trekk som sanksjon ved mangelfull rapportering.

Som utført dokumentasjonen skal dokumentere anlegget slik det er bygget. Dette omfatter prosjekterte løsninger, oppdatert med endringer som er gjennomført i byggefasen, samt dokumentasjon om materialkvalitet og annen utførelseskvalitet som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget.

Egenskapsdata til NVDB og FKB leveres i hht. C2 og etter den siste gjeldene objektkodeliste.

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste

Data til NVDB skal leveres til  https://www.vegdata.no/datafangst/

Sjekklister

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister med tilhørende underlagsbilag som f.eks. bilder, innmålingsdata, uttak av masseprøver etc.

Sjekklister og filnavn skal merkes og katalogiseres etter fag og med en steds-ID.

Geoteknikk

Bygget løsning skal dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres byggherren før overtakelse.

Alt av rådata fra f.eks. supplerende grunnundersøkelser, skal leveres og legges ut i NADAG (nasjonal database for grunnundersøkelser). (HB200 avsnitt 204)

Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner

Se kap C2 for bestemmelser om arbeidsvarsling.

Leverandør skal utarbeide nødvendige planer for anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner som ivaretar de ulike utbyggingsfaser i prosjektet.

Det tillates vekselvis trafikk i et felt med bruk av trafikkstyrte lys. Maks tillat lysregulert strekning er 350m.

Fv1390-Osloveien er omkjøringsvei ved hendelser og stenging av E134 mellom Vassum og Måna. Fv. 1390 må derfor til enhver tid være i så god tilstand at det sikrer god trafikkflyt også i en omkjøringssituasjon ved stengt E134. Det må kunne settes inn manuell dirigering på kort varsel ved stenging av E134. På vinterstid må forsterket brøyting / salting innføres på kort varsel hvis behovet for omkjøring oppstår.

Eventuell stenging skal utføres slik at rutegående trafikk og «omkjøringstrafikk» ikke blir forhindret. Det skal utarbeides varslingsrutiner til VTS, nødetater, driftsentreprenør og andre interessenter i forbindelse med stengning av vegen.

Eventuelle midlertidige omkjøringsveier skal ha fast dekke av asfalt tilpasset forventet bruk.

Adkomster til eksisterende eiendommer i området skal holdes åpne i hele anleggsperioden.

Berørte arealer av anleggsvirksomheten må sikres mot anleggsvirksomheten. Gjelder både private og offentlige arealer.

HMS

Byggherrens har utarbeidet plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og risikovurdering i tråd med bestemmelser gitt i C2 punkt 44.1.

Byggherrens SHA plan ligger som vedlegg til kontrakten

Ytre miljø, landskap og estetikk

Som vedlegg til reguleringsplan er det utarbeidet en ytre miljøplan som gir føringer for hva som skal hensyntas i prosjekterings- og byggefasen. Leverandøren skal utarbeide en egen ytre miljøplan for prosjektet, basert på reguleringsplan, leverandørens egen miljørisikovurdering, samt krav beskrevet i denne kontrakten.

Det er leverandørens ansvar å påse at den er dekkende for de planlagte arbeidene, samt å få denne godkjent av byggherren og de aktuelle myndigheter i rett tid.

  - Hensyn til omgivelsene

    - Støy og vibrasjoner

Leverandøren skal beregne støy i hht. T-1442/2016 på prosjektert og bygget løsning og vurdere støytiltak. Prosjektets ambisjonsnivå for støyberegninger ligger i notat S-02 rev.01 Ambisjonsnivå for støyberegninger.

Eventuelle påkrevde fysiske permanente støytiltak med bakgrunn i støyberegning skal prosjekteres og bygges av leverandøren.

Utførte støyberegninger skal forelegges Byggherren før eventuelle tiltak fastsettes.

Leverandøren skal gjennomføre tilstandsregistreringer og fastsette rystelseskrav til nærliggende bebyggelse der det er aktuelt. Leverandøren skal montere rystelsesmålere for kontroll og dokumentasjon. Dokumentasjon fremlegges byggherre fortløpende.

Det vises til NS8141-1 og NS8141-2

Forurensing av jord og vann

Leverandøren er ansvarlig for å hindre utslipp fra anleggsarbeidene til nærliggende resipienter. Bekken Storegrava (vannmiljø id 005-88-R) helt sør i anleggsområdet drenerer til Årungen (vannmiljø id 005-296-L). Leverandøren skal i prosjekteringsfasen sørge for at bekken ikke blir negativt påvirket av anleggsarbeidet. Prøvetaking og omfang av avbøtende tiltak må vurderes. Leverandøren skal planlegge arbeidene og drenering fra området slik at minimalt av anleggsvann drenerer ut i elva. Leverandøren skal visuelt inspisere Storegrava i forhold til avrenning av partikler og olje fra anleggsarbeidene. Eventuelle uhell som medfører utslipp, skal så raskt som mulig meldes byggherre og følges opp med vannprøver og konsekvensbegrensende tiltak i samråd med byggherre.

Overvannshåndtering for ferdig veg skal i størst mulig grad prosjekteres og bygges med infiltrasjonsløsninger til omkringliggende terreng.

Se punkt 7.2.3 Forurensede masser

Kulturmiljø og kulturminner

Alle kjente kulturminner som berører regulert areal, er undersøkt og frigitt. Registrerte funn kommer frem av figur 8. Leverandøren skal varsle byggherren og Fylkesmannen ved eventuelle funn av nye og ukjente kulturminner.  Videre arbeider skal stanse på det aktuelle stedet umiddelbart i påvente av utredning.

Figur 8:  Registrerte funn.

Rigg- og marksikringsplan

Leverandøren skal før oppstart ha utarbeidet rigg- og marksikringsplan som blant annet skal vise hvor de skal etablere riggområder, masselagring, områder for oppbevaring av matjord og toppjord. Planen skal i tillegg markere områder for deponering av masser inneholdende uønskede skadelige organismer. Disse skal deponeres separat fra masser uten påviste uønskede organismer. Den skal vise overholdelse av anleggsgrense og ivaretakelse av forhold gitt i YM-plan, tillatelser og øvrige kravdokumenter. Der det er hensiktsmessig skal områdene markeres fysisk i terreng før anleggsstart. I tillegg skal objekter som vernede trær og andre vekster langs traseén inngå i planen.

Rigg- og marksikringsplanen skal inneholde:

- Riggområdenes plassering

- Turstier, skiløyper friluftsliv og nærmiljø

- Hensynssone langs vassdrag (eksempel kantvegetasjon)

- Matjord/landbruksjord

- Uønskede skadelige organismer (område)

- Mulige forekomster av forurenset grunn

- Viktige naturområder, naturtyper og vegetasjon

- Trær som skal bevares

- Kulturminner

- Viktige landskapshensyn

- Grenser i vedtatt reguleringsplan

- Områder som skal benyttes til masselager

Plassering av gjerder for fysisk avgrensning av anleggsbelte, riggområder samt andre objekter som skal bevares skal framgå av rigg- og marksikringsplan. Alle som arbeider i prosjektet skal være informert om regler som gjelder kantsoner langs vassdrag.

Naturressurser, naturmangfold og spredning av uønskede skadelige organismer

Det er registrert floghavre og PCN i området (se Z tegning). Per juni 2020 er det ikke registrert andre uønskede organismer innenfor anleggsområdet. Leverandøren er ansvarlig for å tilegne seg oppdatert kunnskap om forekomster av uønskede skadelige organismer innenfor anleggsområdet, og planlegge og prosjektere for å hindre spredning. Det skal utarbeides en massehåndteringsplan som beskriver rutiner, tiltak og system for oppfølging, jmf. Kapittel 7.2. Det skal lages en detaljert plan for rengjøring av maskiner og utstyr ved flytting mellom eiendommer. Leverandøren må ta nødvendige avklaringer med Mattilsynet om tiltak er i henhold til lovverk. (jmf. Matloven, Forskrift om plantehelse, Forskrift om floghavre, Naturmangfoldloven), og søke om dispensjon om nødvendig. Plan og tiltak skal beskrives detaljert i leverandørens massehåndteringsplan og miljøplan.

Matjord skal ikke gå tapt eller forringes. Se kapittel 7.2.

Leverandøren skal arrangere kurs: «Grønn time» for personell som skal jobbe på prosjektet. Kurset skal minimum inneholde regelverk og tiltak for å hindre spredning av uønskede skadelige organismer og ivaretakelse av naturmangfold og stedegen natur i prosjektet. Innholdet i kurset skal godkjennes av byggherre før oppstart. Personell skal gjennomføre kurset før de kan starte arbeidene.

Utforming, landskap og bygninger

Gang- sykkelvegegen skal formes slik at den fremstår som et naturlig element i landskapet.

Krav til utforming skal sammen med reguleringsplandokumentene og tilhørende illustrasjonstegninger legges til grunn for prosjektering, utførelse og drift av anlegget.

Grøntanlegg og øvrige permanente anlegg for ytre miljø

Leverandøren skal prosjektere og utføre grøntanlegg iht. til gjeldende reguleringsplan for hele veganlegget. Avtaler med de enkelte berørte grunneiere skal også legges til grunn, se Vedlegg 1. Tuntre til eiendom gnr31 bnr 20 kjøpes inn av byggherre. Levering avtales mellom leverandøren og Melby planteskole. Planter til anlegget skal være produsert og ha en kvalitet iht.  NS4400:2018. Leverandøren skal dokumentere tilgang på planter med ordrebekreftelse fra planteskole. Ordrebekreftelse fra planteskole skal leveres byggherre før planting.

Trær som er godkjent fjernet og som hugges i anleggsområdet tilfaller leverandøren. Se vedlagt rapport om vurdering av trær

Trær som skal bevares skal sikres mot at det lagres og graves i rotsonen, samt at kronen skal sikres mot brekkasje.

Riving og fjerning

Leverandøren må i planlegging og utførelse sørge for at eksisterende materialer og vegutstyr som ikke lenger utgjør noen funksjon for det fremtidige anlegget, blir fjernet.

Eksempelvis 11 belysningspunkter som utgår som følge av det nye lysanlegget, berørte kabler, rør og ledninger, sanering av 2 renseanlegg ved Bilitt og Folkvang.

Alle behandlingsgebyrer skal være inkludert.

Grunnforhold og massehåndtering

  - Grunnforhold

Veier, gangveier, VA anlegg rigg- og masselagringsområder skal prosjekteres og bygges med tilfredsstillende sikkerhet mot deformasjoner og skader med hensyn til geoteknisk stabilitet, bæreevne, setninger og erosjon.

Det benyttes lettfyllinger i områder der det er aktuelt som vist i geoteknisk vurdering. Leverandøren må i tillegg utføre nødvendige undersøkelser for å sikre riktig prosjektering og sikker gjennomføring.

Det vises til utførte grunnundersøkelser, rapporter og notater vedlagt grunnlaget:

- G-51 Datarapport geotekniske grunnundersøkelser

- G-52 Vurdering områdestabilitet

- G-53 Geoteknisk vurdering GS-veg

I de geotekniske notatene kan det være beskrevet forslag til supplerende grunnundersøkelser og vurderinger. Leverandøren har selv ansvar for å vurdere nødvendig omfang og gjennomføring av supplerende grunnundersøkelser og vurderinger.

Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan for oppfølging og dokumentasjon fra anleggsfasen. I disse planene skal plassering av måleinstrumenter for vibrasjoner og poretrykk inngå.

Alle planer, prosjekteringsarbeider, rapporteringer om grunnforhold og dokumentasjoner skal utføres av geotekniker med nødvendig dokumentert kompetanse og erfaring.

Anleggsfase og dokumentasjon

Når arbeid i kritiske områder pågår, skal det alltid være geotekniker til stede på anleggsplassen.

Det skal foretas nødvendig målinger og rapporteres jevnlig for å påse og verifisere at prosjektforutsetningene overholdes, slike data skal oversendes byggherren fortløpende.

Massehåndtering

Leverandøren skal utarbeide en massehåndteringsplan som skal oversendes byggherren tre uker før oppstart av arbeidene. Planen skal holdes løpende oppdatert og avstemt med virkelig massehåndtering. Byggherren skal kunne få informasjon om endringer i planen umiddelbart

Planen skal beskrive hvordan de ulike massetypene disponeres på anlegget, og skal inkludere håndtering av matjord, (inkludert toppjord og undergrunnsjord), masser med uønskede skadelige organismer, forurenset grunn, sprengstein og andre masser som vil måtte håndteres i anlegget. Det skal beskrives hvordan leverandøren vil arbeide for mest mulig gjenbruk av masser. Planlagt, endelig masseplassering og midlertidige masselagre skal synliggjøres. Det skal beskrives hvordan masselagringsområdene skal disponeres og hvordan forurensende avrenning og tilslamming av vassdrag skal unngås.

For masser som kjøres ut av anlegget skal valgte mottak/behandlingsanlegg angis med sted, mengder og massetyper.

Masser som kjøres inn i anlegget utenfra skal ikke være forurenset og være fri for uønskede skadelige organismer. Masser til grøntanlegg skal i tillegg være fri for ugras. Alle disse punktene må dokumenteres

Ved bruk av masselagringsområder skal det dokumenteres før bruk at de nødvendige tillatelser foreligger og at deres ev. vilkår er oppfylt.

Leverandøren skal gjøre de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene til bruk av masselagrings-områdene, herunder miljøkrav, krav til trafikk, adkomst, naboer og omgivelser forøvrig, høyde- eller volumbegrensninger, geoteknikk, erosjon, terrengutforming, istandsetting mv.

    - Matjord

I forbindelse med detaljplan for anleggsvirksomheten skal det utarbeides særskilt plan for håndtering av matjord innenfor anleggsområdet. Dette gjelder også vegetasjonsdekke der det er aktuelt.

Matjord bevares og tilbakeføres som landbruksjord (jmf. Reguleringbestemmelse §3.3). Midlertidige riggområder på landbruksareal skal istandsettes til landbruksformål etter tiltaket. Matjord på disse områdene tas vare på enten ved at den skyves til side og tilbakeføres i ettertid, eller at det legges fiberduk og grusdekke på arealet under riggperioden. Tiltakene skal gjennomføres i samråd med grunneier. Transport av overflødig matjord med inntil 250 meter for plassering etter grunneiers anvisning inngår i kontrakten.

Toppjord og undergrunnsjord skal ikke blandes. Leverandøren skal sikre at ugras ikke spres, og at frøbanken i jorda ikke øker.

Ved mellomlagring av matjord skal fyllingshøyde på ranken aldri overstige 2 meter.

All bearbeiding av jord skal utføres i perioder med lite nedbør for å ikke skade jordens struktur.

Forurensede masser

Masser i sideterreng til veg kan være forurenset av metaller og organiske forbindelser. Leverandøren skal i prosjekteringen vurdere forurensingsnivået i hht forurensingsforskriften og ta nødvendige prøver. Hvis analyser viser at massene er over normverdien i forurensingsforskriften, skal det utarbeides tiltaksplan for håndtering av massene. Planen skal godkjennes av kommunen.

Leverandøren skal også gjøre en vurdering på om det finnes andre kilder til forurensning i anleggsområdet.

Ved funn av forurensede masser skal disse transporteres til eksternt, godkjent mottak.

Leverandøren dekker alle kostnader for håndtering av masser som har blitt forurenset som følge av aktiviteten til leverandøren, eller hans kontraktmedhjelpere etter start av anleggsarbeidene.

For masser som ble forurenset før start av anleggsarbeidene, eller som ble forurenset av annen aktivitet enn leverandøren eller hans kontraktmedhjelperes, vil byggherren dekke følgende kostnader:

- Kostnader med utgraving som ikke ellers ville vært nødvendig hvis massen ikke var forurenset, og ekstrakostnader fordi spesielle metoder eller utstyr må benyttes for utgravingen på grunn av massenes forurensning.

- Transport til eksternt deponi angitt av byggherren eller ekstra transport og håndtering innen anlegget som ikke ellers ville vært nødvendig hvis massen ikke var forurenset.

- Mottaks- og behandlingsavgifter for eksternt deponi angitt av byggherren.

Landskap og vegetasjonsbruk

Gang- og sykkelveien skal underordne seg kulturlandskapet, men samtidig tilføre området visuell karakter. For å redusere arealbeslaget av dyrket mark skal fyllinger mot dyrka mark ha helning 1:2 i 0,5 høydemeter, og deretter 1:8 til fyllingen treffer eksisterende terreng

Overordnet prinsipp for vegetasjonsbruk er å bruke stedegne arter av hjemlig herkomst.  I parklike areal kan dette prinsippet fravikes.

Veibygging

Vegbygging skal utføres i samsvar med gjeldende normaler og standarder.

  - Veganlegg ny del av fv. 1390

Dimensjonering av ny vei skal ta utgangspunkt i standard på eksisterende veg med bredde på ca 7m. Ny del av fv.1390 dimensjoneres for en årsdøgntrafikk (ÅDT) <4000 og andel tungtrafikk 15%. dimensjoneringsklasse U-Hø2, 7,5 meter, 3meter kjørebane og 0,75meter skulder på hver side. HB N100, utbedringsstandard for «øvrig hovedveger, ÅDT 1500-4000, fartsgrense 80km/t» legges til grunn

Dimensjonerende fartsgrense skal være 80km/t.

Vegen skal dimensjoneres for forventet trafikk 20 år etter åpning med en årlig vekst på 2%

Figur 9: Normalprofil for omlagt Oslovei.

Gang og sykkelveianlegget

Ny gang og sykkelvei skal dimensjoneres for å tåle 5 tonns akseltrykk.

Gangveg skal ha 3m asfaltbredde og 0,25m grusbredde på begge sider.

Gang og sykkelvegen tilpasses slik at kryssing av kjøreveger skjer uten gangfelt

Figur 10: Normalprofil GSV på fylling

Figur 11: Normalprofil gang og sykkelvei med 1,5 m rabatt.	Figur 12: Normalprofil med fortau.

Kryss og avkjørsler

Fv1390 har to kryss på strekningen mellom Ottarsrud og Bakker bru. Kryss fv. 1390/ Kirkeveien (kv 4101) og kryss fv 1390/ fv 1381 Klommesteinsveien. Disse skal utformes for vogntog (VT) med trafikkøy i sekundærvegen.

Avkjørsler til eiendommer og jordbruksavkjørsler reetableres som angitt i tegningsgrunnlag og etter hva som fremkommer i de ulike avtaler med grunneiere. (Vedlegg 1)

Avkjørsler som stenges:

- Vestre avkjørsel ved Øvre Tomter (Osloveien 171 og 173)

- Vestre avkjørsel til Nordre Huseby

- Eksisterende Teipaveien stenges og reetableres på vestsiden av bygningene på Nordre Huseby

- Rødsholtet nordligste avkjørsel stenges-.

Grøfter, kummer, drenering vann og avløp

Det skal etableres tilstrekkelig kapasitet for å ivareta overflatevann langs den nye veitraseen. Overflatevann fra vei og gang og sykkelvei skal i vesentlig grad ledes til naturlig infiltrasjon med tillegg av andre aktuelle resipienter.

Kapasitet og utforming på drenering, grøfter og renner skal være iht. Statens vegvesens håndbøker og dimensjoneres for 200 års returperiode, samt tillegges en klimafaktor på 1,4.

Stikkrenner som legges i fv 1390 skal dimensjoneres med minimum på Ø400 og stikkrenner i avkjørsler skal dimensjoneres med minimum på Ø200. Det skal ved inn- og utløp ved stikkrenner plastres i tilstrekkelig grad for å unngå erosjon.

Sandfangkummer og inspeksjonskummer skal ikke plasseres innenfor kjørebanen.

- Vann og avløpsanlegg, eksisterende anlegg og funksjoner skal videreføres. Det skal sikres fullgod drift av disse gjennom anleggsperioden.

- Landbruksdrenering, eksisterende anlegg og funksjoner skal videreføres.

Vegutstyr

  - Murer

Behov for murer skal søkes begrenset. Det skal som hovedregel benyttes natursteinmurer i granitt. Natursteinsmurer skal utføres med samme visuelle uttrykk langs hele veglinjen.

Rekkverk

Behov for rekkverk skal søkes begrenset

Det skal benyttes rekkverk av stål på stålstolper. På kjørbar gang- og sykkelveg benyttes vegrekkverk med håndlist.

Det skal brukes støtputer/endeavslutning, der rekkverk ikke kan føres ut av sikkerhetssonen.

Permanente skilt og vegmerking

Det skal utarbeides skilt og vegmerkingsplan. Denne skal godkjennes av skiltmyndighet. Planen skal være godkjent før skilter kan sette opp. Det må regnes med 2 måneders behandlingstid fra endelig forslag til skiltplan oversendes skiltmyndighet til godkjenning foreligger.

Skilt som krever mer en stolpe skal ha ettergivende master.

Når det gjelder visningsmål i kryssene på strekningen, tas det utgangspunkt i L-tegninger som ble utarbeidet i reguleringsplanfasen.

Vegmerking skal utføres i termoplast.

Kantstein og belegningsstein

Det skal benyttes kantstein og belegg av granitt, kantstein skal ha fas (2x2 cm) belegg skal være storgatestein fuget med egnet fugemasse i betong.

Ved bussholdeplasser skal det benyttes busstein (kasselstein) i granitt.

Bussholdeplasser og leskur

Bussholdeplasser som blir berørt av gang- og sykkelvegen skal utbedres/oppgraderes i hht. Krav gitt i utbedringsstandarden.

Figur 13: Fra håndbok V100. Utforming av holdeplasser ved utbedring.

Totalt 8 bussholdeplasser berøres av prosjektet. 6 av disse skal ha leskur. Det er satt ut tre nye leskur i 2019, disse kan gjenbrukes om tilstand tillater dette. Nye leskur skal være lik eller tilsvarende eksisterende fra 2019.

Alle bussholdeplasser skal være operative i byggeperioden. Dersom dette ikke er mulig, må det avtales med Ruter om alternativer som midlertidig flytting.

Konstruksjoner

Murer over 2 meter skal beregnes, beregninger skal dokumenteres ovenfor byggherre.

Elektro

  - Anlegg for veibelysning

Veibelysning

Hele strekningen med tilhørende kryssområder skal ha veibelysning. Veibelysningen prosjekters og bygges for kombinert å belyse gang- og sykkelvei, bussholdeplasser, fotgjengeroverganger og fylkesvei. Belysningen skal ikke blende eller føre til sjenerende lys inn i boliger og bygninger Best mulig jevn lyspunkthøyde oppnås med å benytte teleskopmaster. Vegbelysningsanlegget prosjekteres og bygges etter krav i Statens vegvesens håndbøker og veiledere. Det må i prosjektering og utførelse tas hensyn til plassering og type master i forhold til variasjon i avstand mellom vei og gang og sykkelvei og vei og fortau med tilhørende kryssområder.

Lysmaster som plasseres innenfor vegens sikkerhetssone skal være ettergivende ved fartsgrense 60 km/t eller høyere. Avskjæringsmast skal ikke nyttes på steder der det er fare for at masten kan føre til sekundære skader.

Utover krav i håndbøker gjøres også følgende gjeldende:

- Det kreves at anlegget er selektivt ved forbruksutstyret (armaturen).

- Krav til bruk av REN-blader for kortslutningsverdier, dimensjonering av tennskap og robusthet av vern.

- Strømforsyning legges i jord.

Som beregningsgrunnlag er følgende:

Strekning 		                                LPH *) 		Belysningsklasse

Fv 1390, 2-felts vei og g/s vei.     10-12m 		MEW3 (1cd/m2).

*) LPH = Lampepunkthøyde (tilsvarer lyskildens høydemessige plassering over kjørebanen).

På enkelte plasser kan det være hensiktsmessig med lavere master. Det skal da velges teleskopmaster.

Armatur.

Belysningsanlegget skal bygges med LED-armaturer. Armatur fargetemperatur 4000K og asymmetrisk tilpasset for veg og g/s-veg anlegget. Armaturens lysutbytte skal være >120 lm/W. Levetid på ≥100.000 timer for nordiske forhold. Lystilbakegang L90B10 etter 50000 t. Armaturene skal automatisk justere pådraget over diodene over tid for å sørge for at lysytelsen er konstant. Armaturene skal ha innebygget automatisk dimming.

Lysberegning skal utføres i lysberegningsprogrammet Relux eller tilsvarende program og kontrolleres av byggherre. Byggherren skal ha tilgang til kildefiler for lysberegninger.

Det skal forutsettes mørkt vegdekke (C2).

Det skal ikke benyttes utligger, men det tillates brukt endeledd/toppstykke hvor armaturenes underdekning kan tiltes inntil 5 % i forhold til horisontalplanet såfremt krav mht. synsnedsettende blending er ivaretatt.

Leverandør kan selv velge type armatur, men spesifikasjoner for armatur skal forevises byggherre før den settes i bestilling.

Master og fundament.

Alle master skal ha isoplate mellom fundament og mast. Det skal benyttes Ø76mm toppbrakett for armatur innfesting.

Mastefundament skal monteres i høyde med ferdig terreng. Plastkappen på Ettergivende (HE)-master skal under ferdig terreng. Fundamentene skal fylles.

Endeforsegling «smokk» skal monteres med en gang etter trekking, tape er ikke godt nok.

Masteluke vendes vekk fra vegen, men den skal vende inn mot g/s-veg. Dersom mastene plasseres tett på hindringer, må luke vende bort fra hindringene. Koblingene i mastene bøyes opp slik av vann ikke renner ikke i koblingshuset.

Fordeling.

Nettforsyning, fordelingsskap for vegbelysning Fordelingsanlegget bør bygges i spenningssystem 400V TN-C.

Fordelingsskapene utføres i dobbeltvegget RAL7042 farge og minimum tetthet IP55. Sylinderlås for nøkkel OLH. Reserveplass i skap minst 30% for hver gruppe, felt og kanaler. Skapsokkel med høyde 40 cm over ferdig terreng og snømarkør.

Det forutsettes benyttet jordkabel mellom lysmastene, kabler skal legges i rør.

Veglysene skal kunne styres med Datek.

Merkesystem som skal benyttes er Statsbygg PA 0802 Tverrfagligmerkesystem (TFM). Leverandøren skal avklare endelig merkesystem med byggherren før merkesystemet utarbeides og monteres.

Veglysanleggene skal utføres av elektroinstallatør registrert i DSBs sentrale register, Elvirksomhetsregisteret.

Leverandøren skal også bestille og bekoste fremføring av strømforsyning fra netteier i tilknytning til lysanlegget. Dette skal framgå i prosjekteringen hvordan dette løses.

Trekkerør

Fargen på veieiers rør skal være oransje Rør merkes hver meter med tekst: Veieier. Det skal benyttes kabelrør med min Ø110mm for strømkabler

Gjenværende reservekapasitet etter overtakelse skal være min. 1xØ110 mm og 1xØ40 mm.

Sammen med kabelrørene i grøften skal det legges over det midterste røret et “lyttebånd”.

Alle rør skal tolkes.

Etter at traséen er tolket, dokumenteres dette på trasé-tegningene med tilhørende merknader hvor oppgraving ble utført dersom funn av deformasjon, og påfølgende skjøting og utbedring ble foretatt

Trekkekum

Alle trekkekummer skal uavhengig av plassering ha minimum størrelse L:1600 og B:900 og D:900. Trekkekummer plasseres med en avstand på maksimum 250m langs traseen, og i tillegg ved kryssende vei. Alle kummer skal ha støpejernslokk.

VA-arbeider for Frogn kommune med tilhørende Pumpestasjoner

Hovedpunkter for VA. arbeider for Frogn kommune.

Det er vedlagt en tegningsbasert forprosjektering. Dette viser tenkt linjeføring og plasseringer. Dette må detaljprosjektertes i denne entreprisen.

Frogn kommunes VA norm skal følges og beskriver funksjonskravene

- Det skal fremføres ledningsnett mellom Huseby (V32) og Folkvang (10122), dette for å ringkjøre vann mellom eksisterende ledningsnett. Dette dimensjoneres som hovedledning med brannvann.

- Mellom Huseby og Ottarsrud skal det bores varerør gjennom fv.1390. Dette er for fremtidig tilkobling av vann til eiendommene langs strekningen fra eksisterende reservevannledning.

- Fra Ottarsrud til Folkvang skal det skal fremføres spillvannsledninger inklusive borede varerør med stikkledninger gjennom fv.1390. Stikkledninger avsluttes med kum. De renseanleggene som erstattes med nye pumpestasjoner kobles på. Øvrige eiendommer langs prosjektet påkobles til nytt spillvannsystem etter at anlegget er ferdig bygget.

- Det skal bygges 3 stk. pumpestasjoner inklusive alle tilknytninger, utstyr og styring. 
Avløpspumpestasjoner i Frogn kommune skal bygges i henhold til vedlegg 6, «Spesifikasjon på prefabrikkerte avløpspumpestasjoner 2020». Leverandøren skal også bestille og bekoste fremføring av strømforsyning fra netteier i tilknytning til pumpestasjonene på anlegget. Kabel skal føres i trekkerør, og det må settes tilstrekkelig med trekkekummer med tanke på at kabel skal trekkes inn, og byttes ut i fremtiden.  Det skal framgå i prosjekteringen hvordan dette er tenkt løst.

- Det skal legges 3 x Ø40mm grønne trekkerør for fiber langs spillvannsledninger på strekket. Trekkerør skal også føres inn i pumpestasjonene for tilknytning til styresystem.

Følgende elementer skal prosjekteres og bygges:

- Vannledning PE 100 med tilhørende vannkummer

- 160 mm spillvannsledning PVC med tilhørende minikummer for spillvann

- 110 mm pumpespillvannslending PE 100

- 3 stk prefabrikkerte pumpestasjoner

Kryssing av FV. 1390:

All kryssing av fv. skal utføres med boring av varerør i stål.

Varerør skal føres tilstrekkelig vekk fra veikroppen, for å unngå skader på veikroppen ved senere oppgraving.

Riving og fjerning:

Eksisterende renseanlegg ved Bilitt og Folkvang saneres, og eksisterende tilførsler påkobles det nye anlegget.

Øvrige tiltak

  - Flytting og omlegging av kabler og ledninger

Leverandør er ansvarlig for kartlegging av kabler og ledninger i konflikt med anlegget, og koordinering med kabel og ledningseierene.

Leverandør må sørge for nødvendige midlertidige og permanente omlegginger i samråd med eier av infrastrukturen.

Håndtering av kabler, stolper og ledninger fra andre etater, skal innenfor tremeter fra eksisterende kjørebanekant, bekostes av eier av infrastruktur etter vegloven.

Leverandør må legge dette til grunn i planleggingen og avdekke hvilke kostnader som skal fordeles.

Øvrig kostnader til flytting skal inkluderes i kontrakt.

Ny adkomstvei og sanering av eksisterende adkomst Rødsholtet

Leverandøren skal prosjektere og bygge ny adkomstvei i Rødsholtet boligfelt.

Dette inkludere også håndtering av overvann og omlegging av eksisterende infrastruktur som vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger som kommer i konflikt med tiltaket. I dette inngår også reetablering av hager, uteområder og avkjørsler som blir berørt.

Det skal også bygges en mur mot eiendom markert 129. samt at de eksisterende adkomstveier må avrettes og asfalteres i forbindelse med tiltaket.

Se også tegning. D 103 og W 107

Figur 14