D2	Supplerende dokumenter

D2.4 Koder

Det er henvist til dette dokumentet i kap. B3 og kap. D1 som et supplerende dokument.

| Prosess | HB N302 Nr | Kode | Areal pr. enhet m2 | Enhet | Beskrivelse | Bredde, cm | Materialtype | Tykkelse, mm | Vekt/enhetkg | Farge | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.221 |  | FSM-55 |  | m | Fres, sinus midtlinje 55 cm. | 55 |  |  |  |  |  |
| 77.222 |  | FSM-100 |  | m | Fres, sinus midtlinje 100 cm. | 100 |  |  |  |  |  |
| 77.223 |  | NFSM-55 |  | m | Nedfrest, sinus midtlinje 55 cm. | 55 |  |  |  |  |  |
| 77.224 |  | NFSM-100 |  | m | Nedfrest, sinus midtlinje 100 cm. | 100 |  |  |  |  |  |
| 77.225 |  | FSK-35 |  | m | Fres sinus kantlinje 35 cm. | 35 |  |  |  |  |  |
| 77.226 |  | FSK-50 |  | m | Fres sinus kantlinje 50 cm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 77.227 |  | NFSK-35 |  | m | Nedfrest sinus kantlinje 35 cm, også rundt trafikkøy | 35 |  |  |  |  |  |
| 77.228 |  | NFSK-50 |  | m | Nedfrest, sinus kantlinje 50 cm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 77.231 |  | NFPM-35 |  | m | Nedfrest plan midtlinje 35 cm. | 35 |  |  |  |  |  |
| 77.232 |  | NFPM-50 |  | m | Nedfrest plan midtlinje 50 cm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 77.233 |  | NFPK-35 |  | m | Nedfrest plan kantlinje 35 cm. | 35 |  |  |  |  |  |
| 77.234 |  | NFPK-50 |  | m | Nedfrest plan kantlinje 50 cm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 77.241 |  | FB10-15K |  | m | Fjerning langs kant kjørebane | 10-15 |  |  |  |  |  |
| 77.242 |  | FB10-15M |  | m | Fjerning langs midt kjørebane | 10-15 |  |  |  |  |  |
| 77.243 |  | FB20-30K |  | m | Fjerning langs kant kjørebane | 20-30 |  |  |  |  |  |
| 77.244 |  | FB20-30M |  | m | Fjerning langs midt kjørebane | 20-30 |  |  |  |  |  |
| 77.245 |  | FTV |  | m2 | Fjerning tverrgående vegoppmerking |  |  |  |  |  |  |
| 77.251 |  | DFB10-15K |  | m | Delvis fjerning langs kant kjørebane | 10-15 |  |  |  |  |  |
| 77.252 |  | DFB10-15M |  | m | Delvis fjerning langs midt kjørebane | 10-15 |  |  |  |  |  |
| 77.253 |  | DFB20-30K |  | m | Delvis fjerning langs kant kjørebane | 20-30 |  |  |  |  |  |
| 77.254 |  | DFB20-30M |  | m | Delvis fjerning langs midt kjørebane | 20-30 |  |  |  |  |  |
| 77.255 |  | DFTV |  | m2 | Delvis fjerning tverrgående vegoppmerking |  |  |  |  |  |  |
| 77.261 |  | RK |  | m | Rengjøring kant |  |  |  |  |  |  |
| 77.262 |  | RM |  | m | Rengjøring midt |  |  |  |  |  |  |
| 77.3211 |  | H10 | 0,10 | m | Håndlegging 10 cm HVIT | 10 | Termoplast | 3,00 | 0,60 | Hvit | Plan |
| 77.3212 |  | H10G | 0,10 | m | Håndlegging 10 cm GUL | 10 | Termoplast | 3,00 | 0,60 | Gul | Plan |
| 77.3213 |  | H15 | 0,15 | m | Håndlegging 15 cm HVIT | 15 | Termoplast | 3,00 | 0,90 | Hvit | Plan |
| 77.3214 |  | H15G | 0,15 | m | Håndlegging 15 cm GUL | 15 | Termoplast | 3,00 | 0,90 | Gul | Plan |
| 77.3215 |  | H10-5 | 0,10 | m | Rumlefelt 10 cm. | 10 | Termoplast | 5,00 | 1,00 | Hvit | Plan |
| 77.3216 | 1014 | H14-25 | 0,25 | m | Skravur 25 cm HVIT | 25 | Termoplast | 3,00 | 1,50 | Hvit | Plan |
| 77.3217 | 1014 | H14-25G | 0,25 | m | Skravur 25 cm GUL | 25 | Termoplast | 3,00 | 1,50 | Gul | Plan |
| 77.3218 | 1014 | H14-50 | 0,50 | m | Skravur 50 cm HVIT | 50 | Termoplast | 3,00 | 3,00 | Hvit | Plan |
| 77.3219 | 1014 | H14-50G | 0,50 | m | Skravur 50 cm GUL | 50 | Termoplast | 3,00 | 3,00 | Gul | Plan |
| 77.3221 | 1014 | H14-G | 1,00 | m2 | Fylt spiss GUL |  | Termoplast | 3,00 | 6,00 | Gul | Plan |
| 77.3222 | 1014 | H14-H | 1,00 | m2 | Fylt spiss HVIT |  | Termoplast | 3,00 | 6,00 | Hvit | Plan |
| 77.3223 | 1020 | H20-25 | 0,25 | m | Stopplinje ved trafikklys 25 cm | 25 | Termoplast | 3,00 | 1,50 | Hvit | Plan |
| 77.3224 | 1020 | H20-50 | 0,50 | m | Stopplinje ved stoppskilt 50 cm | 50 | Termoplast | 3,00 | 3,00 | Hvit | Plan |
| 77.3225 | 1022 | H22 | 0,15 | stk | Vikelinje |  | Termoplast | 3,00 | 0,90 | Hvit | Plan |
| 77.3226 | 1024 | H24 | 0,50 | m | Gangfelt | 50 | Termoplast | 3,00 | 3,00 | Hvit | Plan |
| 77.3227 | 1026 | Chks | 0,25 | m | Sykkelkryssing | 50x50 | Termoplast | 3,00 | 1,50 | Hvit | Plan |
| 77.3228 | 1027 | Chkf | 0,25 | m | Sjakkmønster, farsthump | 50x50 | Termoplast | 3,00 | 1,50 | Hvit | Plan |
| 77.3229 | 1034 | 1034R | 1,40 | stk | Kjørefeltspil, rett ≤60 |  | Termoplast | 3,00 | 8,40 | Hvit | Plan |
| 77.3231 | 1034 | 1034H/V | 1,60 | stk | Kjørefeltspil, bøyd ≤60 |  | Termoplast | 3,00 | 9,60 | Hvit | Plan |
| 77.3232 | 1034 | 1034VH | 2,45 | stk | Kjørefeltspil dobbel ≤60 |  | Termoplast | 3,00 | 14,70 | Hvit | Plan |
| 77.3233 | 1034 | 1034RV/RH | 2,29 | stk | Kjørefeltspil dobbel venstre-høyre ≤60 |  | Termoplast | 3,00 | 13,74 | Hvit | Plan |
| 77.3234 | 1034 | 1034R | 1,90 | stk | Kjørefeltspil, rett >60 |  | Termoplast | 3,00 | 11,40 | Hvit | Plan |
| 77.3235 | 1034 | 1034H/V | 3,15 | stk | Kjørefeltspil, bøyd >60 |  | Termoplast | 3,00 | 18,90 | Hvit | Plan |
| 77.3236 | 1034 | 1034VH | 2,13 | stk | Kjørefeltspil dobbel >60 |  | Termoplast | 3,00 | 12,78 | Hvit | Plan |
| 77.3237 | 1034 | 1034RV/RH | 2,93 | stk | Kjørefeltspil dobbel venstre-høyre >60 |  | Termoplast | 3,00 | 17,58 | Hvit | Plan |
| 77.3238 | 1034 | XH34-S | 0,20 | stk | Kjørefeltspil sykkeltrafikk rett |  | Termoplast | 3,00 | 1,21 | Hvit | Plan |
| 77.3239 | 1034 | XH34-S2v | 0,34 | stk | Kjørefeltspil sykkeltrafikk 2-veis |  | Termoplast | 3,00 | 2,04 | Hvit | Plan |
| 77.3241 | 1034 | XH34-SB | 0,23 | stk | Kjørefeltspil sykkeltrafikk bøyd |  | Termoplast | 3,00 | 1,38 | Hvit | Plan |
| 77.3242 | 1034 | H34-F | 2,30 | stk | Feltskiftepil |  | Termoplast | 3,00 | 13,80 | Hvit | Plan |
| 77.3243 | 1034 | XH34-M |  | stk | Minirundkjøring, retningspil |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3244 | 1036 | XH36 | 1,07 | stk | Vikesymbol |  | Termoplast | 3,00 | 6,42 | Hvit | Plan |
| 77.3245 | 1037 | XH37 |  | stk | Gangsymbol |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3246 | 1038 | XH38 |  | Stk | Delesymbol |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3247 | 1039 | XH39 |  | Stk | Sykkelsymbol |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3248 | 1040 | XH40 |  | stk | Parkeringssymbol |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3249 | 1042 | XH42 |  | stk | Symbol for forflytningshemmede |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3251 | 1044 | XH44 |  | stk | Skinnekjøretøy |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3252 | 1050.3 | XH50.3 | 0,40 | stk | BUSS, høyde 1,6 m |  | Termoplast | 3,00 | 2,40 | Hvit | Plan |
| 77.3253 | 1050.4 | XH50.4 | 1,00 | stk | BUSS, høyde 4,0 m |  | Termoplast | 3,00 | 6,00 | Hvit | Plan |
| 77.3254 | 1050.5 | XH50.5 | 0,40 | stk | TAXI, høyde 1,6 m |  | Termoplast | 3,00 | 2,40 | Hvit | Plan |
| 77.3255 | 1050.6 | XH50.6 | 1,00 | stk | TAXI, høyde 4,0 m |  | Termoplast | 3,00 | 6,00 | Hvit | Plan |
| 77.3256 | 1052 | 1052L |  | stk | Sambruksfelt 1,6 m |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3257 | 1052 | 1052 |  | stk | Sambruksfelt 4,0m |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3258 | 1050.1 | XH50.1 |  | stk | Tekst, generell 1,6 m høyde |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.3259 | 1050.2 | XH50.2 |  | stk | Tekst, generell 4,0 m høyde |  | Termoplast | 3,00 | 0,00 | Hvit | Plan |
| 77.421 |  | Ma40-10 | 0,10 | m | Maling hvit, 0,40 mm, 10 cm | 10 | Maling | 0,40 | 0,05 | Hvit | Plan |
| 77.422 |  | Ma40-15 | 0,15 | m | Maling hvit, 0,40 mm, 15 cm | 15 | Maling | 0,40 | 0,08 | Hvit | Plan |
| 77.4411 |  | Sp10-10 | 0,10 | m | Spray hvit, 1,0 mm, 10 cm | 10 | Spray | 1,00 | 0,20 | Hvit | Plan |
| 77.4412 |  | Sp10-15 | 0,15 | m | Spray hvit, 1,0 mm, 15 cm | 15 | Spray | 1,00 | 0,30 | Hvit | Plan |
| 77.4413 |  | Sp10-20 | 0,20 | m | Spray hvit, 1,0 mm, 20 cm | 20 | Spray | 1,00 | 0,40 | Hvit | Plan |
| 77.4414 |  | Sp10-30 | 0,30 | m | Spray hvit, 1,0 mm, 30 cm | 30 | Spray | 1,00 | 0,60 | Hvit | Plan |
| 77.4415 |  | Sp15-10 | 0,10 | m | Spray hvit, 1,5 mm, 10 cm | 10 | Spray | 1,50 | 0,30 | Hvit | Plan |
| 77.4416 |  | Sp15-15 | 0,15 | m | Spray hvit, 1,5 mm, 15 cm | 15 | Spray | 1,50 | 0,45 | Hvit | Plan |
| 77.4417 |  | Sp15-20 | 0,20 | m | Spray hvit, 1,5 mm, 20 cm | 20 | Spray | 1,50 | 0,60 | Hvit | Plan |
| 77.4418 |  | Sp15-30 | 0,30 | m | Spray hvit, 1,5 mm, 30 cm | 30 | Spray | 1,50 | 0,90 | Hvit | Plan |
| 77.4423 |  | SpG15-10 | 0,10 | m | Spray gul, 1,5 mm, 10 cm | 10 | Spray | 1,50 | 0,30 | Gul | Plan |
| 77.4424 |  | SpG15-15 | 0,15 | m | Spray gul, 1,5 mm, 15 cm | 15 | Spray | 1,50 | 0,45 | Gul | Plan |
| 77.4432 |  | Spsev15-10 | 0,10 | m | Sykkelekspress Spray gul, 1,5 mm, 10 cm | 10 | Spray | 1,50 | 0,30 | Gul | Plan |
| 77.45311 |  | E20-10 | 0,10 | m | Ekstruder hvit, 2 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 2,00 | 0,40 | Hvit | Plan |
| 77.45312 |  | E20-15 | 0,15 | m | Ekstruder hvit, 2 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 2,00 | 0,60 | Hvit | Plan |
| 77.45314 |  | E20-20 | 0,20 | m | Ekstruder hvit, 2 mm, 20 cm | 20 | Ekstrudert | 2,00 | 0,80 | Hvit | Plan |
| 77.45315 |  | E20-30 | 0,30 | m | Ekstruder hvit, 2 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 2,00 | 1,20 | Hvit | Plan |
| 77.45316 |  | E30-10 | 0,10 | m | Ekstruder hvit, 3 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 3,00 | 0,60 | Hvit | Plan |
| 77.45317 |  | E30-15 | 0,15 | m | Ekstruder hvit, 3 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 3,00 | 0,90 | Hvit | Plan |
| 77.45318 |  | E30-20 | 0,20 | m | Ekstruder hvit, 3 mm, 20 cm | 20 | Ekstrudert | 3,00 | 1,20 | Hvit | Plan |
| 77.45319 |  | E30-30 | 0,30 | m | Ekstruder hvit, 3 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 3,00 | 1,80 | Hvit | Plan |
| 77.45321 |  | E40-10 | 0,10 | m | Ekstruder hvit, 4 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 4,00 | 0,80 | Hvit | Plan |
| 77.45322 |  | E40-15 | 0,15 | m | Ekstruder hvit, 4 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 4,00 | 1,20 | Hvit | Plan |
| 77.45323 |  | E40-20 | 0,20 | m | Ekstruder hvit, 4 mm, 20 cm | 20 | Ekstrudert | 4,00 | 1,60 | Hvit | Plan |
| 77.45324 |  | E40-30 | 0,30 | m | Ekstruder hvit, 4 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 4,00 | 2,40 | Hvit | Plan |
| 77.45325 |  | E50-10 | 0,10 | m | Ekstruder hvit, 5 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 5,00 | 1,00 | Hvit | Plan |
| 77.45326 |  | E50-15 | 0,15 | m | Ekstruder hvit, 5 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 5,00 | 1,50 | Hvit | Plan |
| 77.45331 |  | EG20-10 | 0,10 | m | Ekstruder gul, 2 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 2,00 | 0,40 | Gul | Plan |
| 77.45332 |  | EG20-15 | 0,15 | m | Ekstruder gul, 2 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 2,00 | 0,60 | Gul | Plan |
| 77.45333 |  | EG20-30 | 0,30 | m | Ekstruder gul, 2mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 2,00 | 1,20 | Gul | Plan |
| 77.45334 |  | EG30-10 | 0,10 | m | Ekstruder gul, 3mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 3,00 | 0,60 | Gul | Plan |
| 77.45335 |  | EG30-15 | 0,15 | m | Ekstruder gul, 3mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 3,00 | 0,90 | Gul | Plan |
| 77.45336 |  | EG30-30 | 0,30 | m | Ekstruder gul, 3mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 3,00 | 1,80 | Gul | Plan |
| 77.45337 |  | EG40-10 | 0,10 | m | Ekstruder gul, 4 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 4,00 | 0,80 | Gul | Plan |
| 77.45338 |  | EG40-15 | 0,15 | m | Ekstruder gul, 4 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 4,00 | 1,20 | Gul | Plan |
| 77.45339 |  | EG40-30 | 0,30 | m | Ekstruder gul, 4 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 4,00 | 2,40 | Gul | Plan |
| 77.45411 |  | Lf30-10 | 0,05 | m | Longflex hvit, 3 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 3,00 | 0,30 | Hvit | Longflex |
| 77.45412 |  | Lf30-15 | 0,08 | m | Longflex hvit, 3 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 3,00 | 0,45 | Hvit | Longflex |
| 77.45413 |  | Lf30-20 | 0,10 | m | Longflex hvit, 3 mm, 20 cm | 20 | Ekstrudert | 3,00 | 0,60 | Hvit | Longflex |
| 77.45414 |  | Lf30-30 | 0,15 | m | Longflex hvit, 3 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 3,00 | 0,90 | Hvit | Longflex |
| 77.45415 |  | Lf40-10 | 0,05 | m | Longflex hvit, 4 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 4,00 | 0,40 | Hvit | Longflex |
| 77.45416 |  | Lf40-15 | 0,08 | m | Longflex hvit, 4 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 4,00 | 0,60 | Hvit | Longflex |
| 77.45417 |  | Lf40-20 | 0,10 | m | Longflex hvit, 4 mm, 30 cm | 20 | Ekstrudert | 4,00 | 1,20 | Hvit | Longflex |
| 77.45421 |  | LfG-30-10 | 0,05 | m | Longflex gul, 3 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 3,00 | 0,30 | Gul | Longflex |
| 77.45422 |  | LfG-30-15 | 0,08 | m | Longflex gul, 3 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 3,00 | 0,45 | Gul | Longflex |
| 77.45423 |  | LfG-30-30 | 0,15 | m | Longflex gul, 3 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 3,00 | 0,90 | Gul | Longflex |
| 77.45424 |  | LfG-40-10 | 0,05 | m | Longflex gul, 4 mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 4,00 | 0,40 | Gul | Longflex |
| 77.45425 |  | LfG-40-15 | 0,08 | m | Longflex gul, 4 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 4,00 | 0,60 | Gul | Longflex |
| 77.45426 |  | LfG-40-30 | 0,10 | m | Longflex gul, 4 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 4,00 | 1,20 | Gul | Longflex |
| 77.4551 |  | Kf30-15 | 0,1 | m | 1/3 hel hvit, 15 cm + 2/3 Longflex hvit, 3 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 3,00 | 0,60 | Hvit | Kamflex |
| 77.4552 |  | Kf30-30 | 0,2 | m | 1/3 hel hvit, 30 cm + 2/3 Longflex hvit, 3 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 3,00 | 1,20 | Hvit | Kamflex |
| 77.4553 |  | KfG30-15 | 0,1 | m | 1/3 hel gul, 15 cm + 2/3 Longflex gul, 3 mm, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 3,00 | 0,60 | Gul | Kamflex |
| 77.4554 |  | KfG30-30 | 0,2 | m | 1/3 hel gul, 30 cm + 2/3 Longflex gul, 3 mm, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 3,00 | 1,20 | Gul | Kamflex |
| 77.4561 |  | Dr40-10 | 0,1 | m | Dråpeflex hvit, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 4,00 | 0,55 | Hvit | Dråper |
| 77.4562 |  | Dr40-15 | 0,15 | m | Dråpeflex hvit, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 4,00 | 0,83 | Hvit | Dråper |
| 77.4563 |  | Dr40-20 | 0,2 | m | Dråpeflex hvit, 20 cm | 20 | Ekstrudert | 4,00 | 1,10 | Hvit | Dråper |
| 77.4564 |  | Dr40-30 | 0,3 | m | Dråpeflex hvit, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 4,00 | 1,65 | Hvit | Dråper |
| 77.4565 |  | DrG40-10 | 0,1 | m | Dråpeflex gul, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 4,00 | 0,55 | Gul | Dråper |
| 77.4566 |  | DrG40-15 | 0,15 | m | Dråpeflex gul, 15 cm | 15 | Ekstrudert | 4,00 | 0,83 | Gul | Dråper |
| 77.4567 |  | DrG40-30 | 0,3 | m | Dråpeflex gul, 30 cm | 30 | Ekstrudert | 4,00 | 1,65 | Gul | Dråper |
| 77.4581 |  | Esev30-10 | 0,1 | m | Sykkelekspress Ekstruder gul, 3mm, 10 cm | 10 | Ekstrudert | 3,00 | 0,60 | Gul | Plan |